| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRISIS MANAGEMENT PLAN نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| D00 | MAY. 2022 | IFC | A.H.Saber | M.Fakharian | M.Mehrshad |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class: 2 |  | CLIENT Doc. Number: F0Z-707051 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | D00 | D01 | D02 | D03 | D04 |  | PAGE | D00 | D01 | D02 | D03 | D04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 | X |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 | X |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | X |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 | X |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 | X |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 | X |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 | X |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 | X |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 | X |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 | X |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 | X |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 | X |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 | X |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 | X |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 | X |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 | X |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 | X |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 | X |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 | X |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 | X |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 | X |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 | X |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 | X |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 | X |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 | X |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 | X |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 | X |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 | X |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 | X |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 | X |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 | X |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 | X |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1- مقدمه …..	Error! Bookmark not defined.

2-	هدف…..	7

3-تعاریف…….	8

4-1-تعاریف سازمانی...	8

4-2-تعاریف طرح مدیریت اضطراری..	8

4-	شرح...	10

5-1-طرح ریزی اضطراری	10

5-1-1-کلیات	10

5-1-2-انواع وضعیتهای اضطراری	10

5-1-2-1انواع وضعیتهای اضطراری برمبنای وسعت وضعیت اضطراری	10

5-1-2-2انواع وضعیتهای اضطراری برمبنای منشاء وقوع	11

5-1-3-کمیته اضطراری	12

5-1-3-1ساختار و شرح وظایف اعضای کمیته در یک طرح اضطراری	12

5-1-4-مرکز کنترل اضطراری	25

5-1-4-1-اطلاعات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری	25

5-1-4-2-تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری	26

5-1-5-ارتباط با منابع خارجی	26

5-1-6-شبکه واکنش اضطراری	27

5-1-7-دستورالعملهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری	27

5-1-7-1-دستورالعملهای عمومی آمادگی و واکنش در شرایط	27

5-1-7-2-دستورالعملهای اختصاصی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری	27

5-1-8-روابط عمومی و اطلاع رسانی در شرایط اضطراری	28

5-1-9-رایانه و شرایط اضطراری	28

5-1-9-1-پایگاههای اطلاعاتی و شبیه سازی اضطراری	28

5-1-9-2-اطلاعات مربوط به پرسنل در یک طرح واکنش اضطراری	29

5-2-پیاده سازی طرح	30

5-2-1-فاز 1 عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری)	30

5-2-1-1-ارزیابی ریسک	30

5-2-1-2-طرحها و برنامههای HSE	31

5-2-2-فاز 2 اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)	33

5-2-2-1. اطلاع از حادثه اضطراری	35

5-2-2-2. ارسال تجهیزات ایمنی و آتشنشانی	35

5-2-2-3. اعلام وضعیت اضطراری	35

5-2-2-4. توقف اضطراری	35

5-2-2-5. نجات و درمان مصدومین و انجام کمکهای اولیه	36

5-2-2-6. تخلیه اضطراری	36

5-2-2-7. اقدامات عمومی و اختصاصی مورد نیاز در شرایط اضطراری	37

5-2-3-فاز 3 عملیات پس از وقوع (طرح بازیابی)	39

5-2-3-1. گزارش حادثه اضطراری (بررسی اولیه در محل)	39

5-2-3-2. پاکسازی محل حادثه	39

5-2-3-3. تشکیل جلسه کمیته اضطراری	39

5-2-3-4. بررسی آسیبهای روانی ناشی از شرایط اضطراری	40

5-	چک لیست طرح مدیریت اضطراری	40

6-	نمودار نحوه گزارشدهی و واکنش در شرایط اضطراری	44

8-	گزارش وضعیت اضطراری	48

9-	فرم تلفن های اضطراری- خارجی	49

10-فرم شمارش افراد پس از تخلیه اضطراری	50

11-فرم گزارش انجام مانور شرایط اضطراری	51

12-فرم گزارش انجام مانور آتشنشانی	53

13-طرح واکنش اضطراری	55

13-1-مقدمه	55

13-2-طرح واکنش اضطراري	56

13-2-1-روش اجرايي جهت گزارش دهي حوادث و شرايط اضطراري	56

13-2-2-نحوه اطلاع رساني به پرسنل به هنگام وقوع شرايط اضطراري	57

13-3-تخليه اضطراري	57

13-3-1-مسيرها ودربهاي خروج اضطراري	59

13-4-اقدامات پزشکي در وضعيت اضطراري	60

13-5-نقش پرسنل در طرح واکنش اضطراري	60

13-6-نيازمنديهاي طرح واکنش اضطراري درباره مواد خطرناک	61

13-7-آموزش جهت آمادگي و مقابله با شرايط اضطراري	61

13-8-تمرين و مرور طرح واکنش اضطراري	62

13-9-ارزيابي طرح واکنش در شرايط اضطراري	63

# مقدمه

میدان نفتی بينك در استان بوشهر در فاصله 20 كيلومتري شمال غربي شهرستان گناوه، واقع شده است. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای اصلی، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) را در قالب پیمان EPD-EPC به شرکت توسعه پترو ایران محول نموده است. شرکت توسعه پترو ایران نیز (به عنوان پیمانکار عمومی پروژه/General Contractor) بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض این بسته را به صورت EPC به مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" واگذار کرده است.

تعاریف

| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی نفت خیز جنوب |
| --- | --- |
| پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| پیمانکار EPD/EPC (GC): | شرکت پتروایران |
| پیمانکار EPC: | مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" |

یکی از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان کاهش هزینهها به منظور بالا بردن بهرهوری است. حوادث از جمله موارد هزینهزا در یک سازمان میباشند. آسیبهای جانی، مالی و زیستمحیطی حوادث، میتوانند بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم، سازمان را تحت تاثیر قرار دهند؛ از اینرو امروزه کاهش حوادث و آثار و پیامدهای آنها به یکی از اولویتهای سازمانها تبدیل شده است.

علیرغم تمام تلاشهایی که در صنایع مختلف به منظور کاهش حوادث صورت میگیرد، هر ساله حوادث زیادی جوامع صنعتی را تهدید میکند. این حوادث در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جلوه خطرناکتری به خود میگیرند و باعث خسارت عمده به محیطزیست، تجهیزات و آسیب، نقص عضو، از کار افتادگی و مرگ افراد میشوند. به منظور کاهش اثرات در اینگونه شرایط که به وضعیتهای اضطراری موسومند، پیشبینی حوادث محتمل و برنامهریزی جهت مقابله با آنها اهمیت حیاتی دارد.

اگر وضعیتهای اضطراری به درستی کنترل نشوند ممکن است به خارج از محیط صنعتی سرایت کنند و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهند. در این حالت، وضعیت اضطراری حالت بحران یا فاجعه به خود میگیرد و برنامهریزی جامعتری میطلبد.

پرداخت به این موضوع، اهمیت بسیاری در استقرار سیستمهای مدیریتی و استانداردهای مختلف ایمنی، بهداشت و محیطزیست دارد؛ به نحوی که در مراجع مختلف از جمله استانداردهای OSHA، سیستم مدیریت زیستمحیطی، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)، راهنمای استقرار سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفهای (18001 OHSAS) بر تدوین و پیادهسازی طرح مدیریت بحران تاکید شده است. از اینرو، مجموعه حاضر میتواند راهنمای مناسبی به منظور پاسخگویی به الزامات این استانداردها در حوزه مدیریت اضطراری باشد.

# هدف

هدف از تدوین این مجموعه، ارائه ی طرح مدیریت بحران ، برای تحقق موارد ذیل است:

- حصول اطمینان از دستیابی به سطح بالایی از ایمنی

- پیشگیری از بروز وضعیتهای اضطراری و بحرانی با انجام برنامهریزی مناسب و تدوین برنامههای کنترلی و پیشگیرانه (نظیر: شناسایی و کنترل خطرات، آموزش پرسنل و ...)

- بالا بردن اثربخشی واکنش در شرایط بحران

- کاهش آثار و پیامدهای جانی،  مالی و زیستمحیطی حوادث در صورت وقوع آنها از طریق:

- جلوگیری از آسیب کارکنان به عنوان سرمایههای اصلی شرکت

- کاهش خسارتهای وارده به اموال و حفاظت مستمر از آنها

- کاهش خسارتهای زیستمحیطی

- کاهش وقفه در تولید

- جلوگیری از گسترش وضعیتهای اضطراری وبحرانی به جامعه و آسیب رسیدن به افراد و اموال عمومی

- تداوم روابط عمومی خوب

- بازیابی سریع پس از بروز وضعیتهای بحرانی

# تعاریف

# تعاریف سازمانی

- شرکت تابعه: به شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای اصلی گفته میشود که مدیران عامل آنها اعضاء هیئت مدیره شرکت اصلی میباشند و مستقیماً به مدیر عامل شرکت گزارش میدهند.

- شرکت فرعی: به شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای تابعه گفته میشود که مدیران عامل آنها اعضاء هیئت مدیره شرکت تابعه باشند و مستقیماً به مدیر عامل شرکت تابعه گزارش میدهند.

- کارکنان: به کلیه افرادی اطلاق میشود که با شرایط زیر در شرکت اشتغال دارند:

الف) کارمندان اعم از رسمی یا پیمانی که حقوق دریافت مینمایند.

ب) کارگران شامل افرادی که با دریافت دستمزد بطور رسمی، پیمانی یا موقت بکار گمارده شده و مشمول قانون کار میباشند.

ج) کارآموزان

- سرپرست: سرپرست در هر مقام کارمندی است که مستقیماً مسوول اداره کارکنان، دستگاهها و یا تأسیسات زیر نظر خود میباشد.

- تأسیسات: هر کارگاه یا ساختمان دائم یا موقت که در آنجا یک یا چند نفر برای انجام عملیات یا فعالیتهای مورد نظر شرکت، انجام وظیفه مینمایند.

# تعاریف طرح مدیریت اضطراری

- وضعیت اضطراری

تعریف 1 : وضعیت اضطراری رویداد برنامهریزی نشدهای است که میتواند:

- فعالیت تجاری شرکت را متوقف کند.

- فعالیتهای عملیاتی شرکت را قطع کند.

- سبب خسارات جانی، مالی یا محیطی گردد.

- تاسیسات شرکت را تهدید کند.

- بحران

تعریف 1- بحران :یک حادثه یا زنجیرهایی از حوادث جدی و حاد که ابعاد آن همواره در حال گسترش می باشد. این رویداد فعالیتهای عادی را مختل و امنیت جوامع انسانی ، ایمنی تاسیسات و سلامت محیط زیست را به مخاطره می اندازد. برای مقابله با بحران ، طرح ریزی سیستم مدیریت بحران ضروری می باشدکه شامل موارد زیر است:

  - انفجار

  - آتشسوزی گسترده

  - نشت گازهای سمی در حد وسیع که جان افراد را در معرض تهدید قرار دهد.

  - عوامل ناخواستهای که منجر به قطع تولید گردد.

  - نقض جدی قوانین عمومی نظیر قوانین ایمنی و زیستمحیطی و احتمال وارد آمدن صدمه به ساکنین محیط اطراف.

تعریف 2: حادثهای است که به صورت طبیعی یا بوسیلۀ بشر به طور ناگهانی و به صورت فزاینده به وجود میآید و سختی و مشقتی را به جامعۀ انسانی تحمیل مینماید که جهت برطرف نمودن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوقالعاده میباشد.

- مدیریت بحران

یک روش علمی کاربردی است که به وسیلۀ مشاهدۀ سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیلۀ آنها بتوان از بروز بحرانها پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار، آمادگی لازم، امدادرسانی سریع و بهبود، اقدام نمود.

همچنین این طرح یک طرح مدیریت فرآیندی برنامه ریزی شده مشتمل بر دستورالعمل های لازم است که سازمان بحران را قادر می سازد درموقع بروز بحران بتواند با آن مقابله نماید و شرایط را به حالت عادی برگرداند.این فرآیند شامل سه مرحله قبل ( پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی و سیستم هشدار سریع ) ، حین ( مقابله) و پس از بحران (بازسازی و بازتوانی ) می باشد.

- سناریوی حادثه

برنامهای از پیش تعیین شده است که در آن اتفاق اولیه، محدوده گسترش، پیامدها و نیز اقدامات لازم برای مقابله با یک حادثه فرضی تعیین میشود.

- مانور شرایط اضطراری و بحران

به اجرا درآوردن برنامه مقابله با شرایط اضطراری و بحران در یک حادثه فرضی

- منطقه خطر

به محدوده ای متاثر از حادثه اطلاق می شود که پتانسیل صدمه به افراد ، خسارت به تاسیسات ، تجهیزات و آسیب به محیط زیست رادارد و همواره درهرحادثه ازطریق افسران/مهندسین ایمنی تعیین و مشخص می گردد و توسط نیروهای حراست ازورود افراد غیرمسئول درهر سطحی ممانعت می گردد.

# شرح

# طرح ریزی اضطراری

# کلیات

برای تدوین طرح مدیریت بحران ،لازم است ابتدا اطلاعات لازم جهت آشنایی با انواع وضعیتهای اضطراری، نحوه تشکیل کمیته اضطراری، نحوه تجهیز مرکز کنترل اضطراری و تدوین دستورالعملهای آمادگی و واکنش اضطراری و ... جمعآوری گردد تا بر اساس آن مقدمات تهیه و اجرای طرح  فراهم شود.

# انواع وضعیتهای اضطراری

# انواع وضعیتهای اضطراری برمبنای وسعت وضعیت اضطراری

وضعیتهای اضطراری بر اساس وسعت به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم میگردند:

- وضعیت اضطراری خاص تاسیسات/ مجتمع

- وضعیت اضطراری محلی

- وضعیت اضطراری منطقهای

- وضعیت اضطراری ملی

چنانچه در تعاریف این مجموعه نیز ذکر شده، وضعیتهای اضطراری در صورت گسترش به خارج از محوطه تاسیسات/مجتمع ممکن است به بحران یا فاجعه تبدیل شوند.

بسته به گستردگی وضعیت اضطراری، نحوه متقابله و شرح وظایف افراد ممکن است تغییر کند، اما اصول اولیه در برخود با انواع شرایط اضطراری یکسان میباشد.

# انواع وضعیتهای اضطراری برمبنای منشاء وقوع

- وضعیت اضطراری انسان ساخت

بیشتر وضعیتهای اضطراری در اثر وقوع خطاهای انسانی رخ میدهد. این خطاها ممکن است سهوی (در اثر عواملی چون  بیتوجهی و انحراف، عدم وجود آموزش کافی یا دستورالعملها، فقدان توانایی وکمبود انگیزه) و یا عمدی (جنگ، خرابکاری و...) باشند. به منظور پیشگیری از وقوع خطاهای انسانی، انجام اقدامات ذیل ضروری است:

- آموزش نیروی انسانی

- بدو استخدام (آموزشهای اپراتوری، آموزشهای عمومی HSE)

- حین کار ( بازآموزی، آموزشهای حرفهای و آموزشهای تخصصی HSE)

- برنامههای انگیزشی (انتخاب فرد نمونه HSE، مسابقات HSE، بزرگداشت روز ایمنی و آتشنشانی و ...)

- سیستم پیشنهادات

- تدوین دستورالعملهای عملیاتی، نگهداری و تعمیر و دستورالعملهای HSE مناسب برای مشاغل

- استقرار سیستمهای هشداردهنده

- نصب علائم و پیامهای ایمنی، برچسبهای آگاه کننده خطر

- حراست فیزیکی، کنترل ورود و خروج افراد و تجهیزات به منظور پیشگیری از وقوع اعمال خرابکارانه

- وضعیت اضطراری با منشاء طبیعی

زلزله، رانش زمین، صاعقه، گردباد و طوفان، موجهای دریایی، سیل، آتشسوزی طبیعی جنگلها و مراتع، و ... از جمله حوادث طبیعی هستند که میتوانند باعث بروز شرایط اضطراری گردند.

لازم است در طراحی، نصب و بهرهبرداری از تجهیزات خصوصیات محلی و منطقهای به منظور مواجهه با چنین مواردی لحاظ گردد.

با توجه به شرایط محتمل در هر یک از موارد فوق لازم است دستورالعملهای آمادگی و واکنش اضطراری تدوین، جاری و تمرین گردند.

# کمیته اضطراری

زمان وقوع وضعیتهای اضطراری مشخص نمیباشد، از این رو لازم است برای مقابله با آنها فعالیتهای هماهنگ و مناسب انجام شود. یکی از مهمترین اقدامات در راستای ایجاد این هماهنگی تشکیل کمیتهای است که توانایی لازم برای واکنشی سریع داشته باشد. این کمیته باید در هر زمانی برای مواجهه با وضعیت اضطراری از آمادگی کافی برخوردار باشد و هماهنگی لازم را در امور فراهم آورد. این کمیته میتواند شرکت- مدار یا اجتماع- مدار باشد. در حالت اجتماع مدار از امکانات خدمات خارجی نظیر پلیس و آتشنشانی نیز استفاده میشود.

# ساختار و شرح وظایف اعضای کمیته در یک طرح اضطراری

ترکیب اعضای کمیته با توجه به نوع صنعت مورد نظر و نوع حوادث محتمل تعیین میشود. به منظور سازماندهی و هماهنگی بیشتر لازم است شرح وظایف هر یک از اعضاء مشخص باشد. به این ترتیب تامین نیروی انسانی مناسب در اجرای یک طرح مدیریت اضطراری از اولویتهای طرح محسوب میشود.

لازم است تعداد افراد کمیته محدود و شامل اعضای اصلی شرکت باشد، زیرا تعدد افراد میتواند مانع تصمیمگیری اثر بخش شود. با این وجود به موازات پیشرفت برنامههای طرح، دخالت دادن افراد بیشتر در این موضوع ضروری است. علاوه بر اعضای اصلی کمیته و افراد تاثیرگذار بر تصمیمگیری و اجرا، لازم است شرح وظایف سایر کارکنان نیز به روشنی تشریح شود.

به منظور اخذ تصمیمات بهتر، لازم است مدیران واحدهای مختلف به شرح ذیل در آن عضویت داشته باشند:

اسامی نفرات کمیته اضطراری مشارکت شرکت هیرگان انرژی-طرح و بازرسی

| ردیف | سمت | اسامی و مشخصات کمیته بحران | شماره تماس |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | فرمانده عملیات | محمد فخاریان (مدیر پروژه) | 09122782825 |
|  |  | پژمان ملکشی (رئیس کارگاه) | 09155840573 |
| 2 | جانشین فرمانده عملیات | برزو قلی زاده (معاون کارگاه) | 09113556723 |
| 3 | دبیر کمیته بحران | مرتضی زرین ( هماهنگ کننده HSE دفتر مرکزی پروژ) | 09188611691 |
|  |  | فرزاد بهزادی (سرپرست HSE کارگاه) | 09171404801 |
| 4 | عضو کمیته بحران | سید محسن حسینی (مسئول تدارکات و پشتیبانی کارگاه) | 09382251725 |
| 5 | عضو کمیته بحران | علی ناصری ( مسئول امور اداری ) | 09029032257 |

- مدیریت ارشد شرکت (فرمانده حادثه)

- سازماندهی و هدایت مرکز عملیات اضطراری (Emergency Operation Center) رهبری جامع فعالیت های پروژه و در صورت نیاز اجازه تخلیه سایت

آمادگی قبل از حادثه

- تعیین مسئولیت برای کلیه پرسنل با عنوان بسته عملکردی برای مقابله با بحران و ارائه آن ها بصورت شرح وظایف.

- انتخاب ارشد روابط عمومی – ارشد ایمنی – ارشد روابط هماهنگی و روسای واحدی عملیات و برنامه ریزی و پشتیبانی و اداری مالی .

مسئولیت های فوری

- راه اندازی سیستم فرماندهی حوادث اضطراری با شروع بحران .

- اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بحران منطقه در خارج  سایت و در صورت لزوم به سازمان های مرتبط و مردمی متناسب با سطح بحران و توانایی عملکرد .

- مطالعه کامل برگه شرح مسئولیت و برخورداری از تسلط کافی به وظایف مربوطه .

- توزیع بسته های عملیاتی مقابله با بحران به روسای هر واحد که از قبل طراحی شده که شامل موارد زیر می شود :

  - برگه شرح مسئولیت هر یک از جایگاهها

  - توزیع بسته های شرح مسئولیت به ارشد روابط عمومی – ارشد ایمنی – ارشد و رابط هماهنگی و روسای واحدهای عملیات و برنامه ریزی و پشتیبانی و اداری مالی .

  - اعلام برگزاری جلسه ارزیابی موقعیت با شرکت تمامی روسای واحدها ظرف مدت 5 تا 10 دقیقه بعد از فعال شدن مرکز فرماندهی .

  - دریافت گزارش اولیه میزان تخریب تاسیسات از رئیس واحد پشتیبانی و در صورت لزوم ، ارزیابی نیاز به تخلیه سایت و صدور مجوز تخلیه سایت در صورت نیاز .

  - نظارت بر حسن عملکرد کلیه واحدهای زیر مجموعه .

- پشتیبانی و منابع انسانی

ماموریت:

- اطمینان از پشتیبانی لجستیکی و منابع انسانی

مسئولیت های فوری:

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد انسانی

- مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

- پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

- پیش بینی نیازهای پرسنل که ممکن است به بروز بحران مربوط باشند.

- ملاقات منظم با رئیس واحدانسانی و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

- تهیه پشتیبانی تغذیه ای و تدارکات مقدمات استراحت بعد از کار در تماس با مسئول انسانی تغذیه و مسئول پرسنلی .

- ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار

- تایید گزارش هزینه های روزانه وضعیت مالی حادثه  که توسط مسئول مالی ، هر 8 ساعت تهیه شده و بطور خلاصه اطلاعات مالی را در رابطه با هزینه های پرسنل ، تجهیزات و مخارج متفرقه  ارائه می دهد.

- انعکاس گزارشات وضعیت مالی به فرمانده حادثه و اعلام هزینه کردهای مربوط به هر واحد به روسای واحدها و مدیران مرتبط با آنها.

- جذب کمکهای اهدایی و ساماندهی آن ها با هماهنگی رئیس واحد فرمانده حادثه .

- اطمینان از مستند کردن منظم کلیه درخواستهای نیروی انسانی و ملزومات به مسئول ارتباطات زیر مجموعه اداری مالی.

- تعیین کمکهای مالی و تهیه اسناد مورد نیاز جهت ارائه به ستاد مرکزی بحران

- HSE

ماموریت :

- نظارت و هدایت امنیت عملیات امداد و نجات و موقعیت های خطرناک ، سازماندهی و به اجرا درآوردن حفاظت از تاسیسات وعملیات مقابله با بحران.

قبل از حادثه :

- تدوین برنامه ای برای ایمن سازی مناطق تخلیه شده و محافظت از آن ها در مقابل خرابکاری .

- تامین ، سازماندهی و آموزش پرسنل ذیصلاح جهت تصمیم گیری در مواقع بحران .

- اجرای مانورهای دوره ای آموزشی برای افراد درگیر در عملیات .

- تدوین برنامه بکارگیری دستگاههای گیرنده و فرستنده بی سیم برای تماس با مسئولان مربوطه در عرصه عملیات در سطح گسترده که با هماهنگی فرمانده حادثه انجام می شود.

مسئولیت های فوری

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه .

- مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

- پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

- محصور کردن منطقه و تشخیص هویت پرسنل فعال شاغل در عرصه بحران.

- ایجاد پست فرماندهی ایمنی در نقاط حساس در تمامی عرصه بحران .

مسئولیت های میان مدت :

- برقراری ارتباط با مدیر انتظامات و حراست بمنظور حفاظت و گزارش هر گونه خطر و موقعیت خطرناک ، و مدیر خدمات بمنظور نصب علایم خطر در محل های نا امن که با هماهنگی مدیر زیرساختها انجام می شود.

- گزارش فوری به فرمانده حادثه و روسای واحدها در مورد هر گونه موقعیت ناامن و خطرناک مرتبط با امنیت و انتظامات همراه با ثبت لحظه ای گزارشات بمنظور مستند سازی داخلی در عرصه بحران .

- ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار .

- برقراری جلسات توجیهی منظم با پرسنل مرتبط و مدیر انتظامات و حراست .

- ملاقات منظم با فرمانده حادثه و شرکت در جلسات توجیهی و تبادل گزارشات و مستندات .

- مالی

ماموریت:

- اداره حساب های قابل دریافت و پرداخت به فروشندگان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد.

- خریداری مایحتاج سایت در زمان بحران

- دریافت، رسیدگی و ثبت تمام مطالباتی که در طول بحران به سایت گزارش شده است و مربوط به بحران می باشد.

- تهیه و آنالیز داده های هزینه مربوط به بحران ونگهداری مستندات آن بمنظور گزارش به رئیس واحد اداری مالی.

مسئولیت فوری:

- اولویت بندی خرید مواد وتجهیزات مورد نیاز طبق هم آهنگی فرمانده حادثه

- کسب اجازه شروع خرید، از رئیس واحد اداری – مالی یا جانشین وی که به تایید فرمانده حادثه رسیده باشد.

- تهیه صورتحساب در حداقل زمان ممکن از طلبکاران و شاهدان با کمک نیروهای تحت امر در عرصه بحران حاضر هستند.

- دریافت کمک از مدیر انتظامات و حراست در مواقع لزوم.

- حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت ومستند سازی اقدامات وفعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده .

- ملاقات منظم با رئیس واحد اداری مالی و مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات .

- ارائه خلاصه حسابداری خرید در هر شش ساعت شیفت کاری به رئیس واحد اداری- مالی

- آگاه کردن رئیس واحد اداری مالی بطور روزانه از تمام مطالبات اظهار شده همانطور که گزارش شده اند.

- آماده کردن فرم گزارش هزینه به روز شده برای ارائه به رئیس واحد اداری مالی، هر 6 ساعت یکبار در شیفت کاری.

- ثبت کلیه کمکهای اهدایی و تحویل آن ها به واحد پشتیبانی جهت نگهداری و توزیع .

- ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

- پیگیری مطالبات قبلی از ادارات و بیمه ها جهت تامین هزینه

- روابط عمومی

ماموریت :

- ارائه اطلاعات به مطبوعات و رسانه های خبری

- رابط مرکز فرماندهی حادثه با نمایندگان دیگر موسسات وستاد مرکزی بحران .

قبل از حادثه :

- تدوین فرآیند انتقال اطلاعات به رسانه ها با کسب مجوز از فرمانده حادثه

- تهیه برنامه ها یی  بمنظور به حداقل رساندن فاصله زمانی بین بروز بحران و اعلام هشدار.

- اجرای مانورهایی برای امتحان سیستم هشدار و آمادگی برای بحران .

- تهیه فرآیند بکارگیری همکاری اطلاعاتی سایت های عملیاتی همجوار

- تهیه کتب، نشریات، پوستر و بروشورهای آموزشی در زمینه های مختلف مورد نیاز در عرصه بحران و زمان عملیات .

مسئولیت های فوری :

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه

- مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است .

- تعیین محدودیت محتوای اخبار اعلام شده از جانب فرمانده حادثه و ملاقات به موقع در هر زمان با فرمانده حادثه .

مسئولیتهای میان مدت :

- ملاقات منظم با فرمانده حادثه و مسئولین ومدیران بحران برای مستند سازی فعالیت ها وتبادل اطلاعات .

- اطمینان از اینکه تمامی اخبار ارائه شده، به تایید فرمانده حوادث اضطراری رسیده است .

- اطلاع رسانی به رسانه های حاضر در عرصه بحران از مکانهایی که مجاز به تردد هستند بطوری که هماهنگی لازم با مدیر انتظامات و حراست شده باشد.

- پاسخگویی به اقوام مصدومین .

- رابط هماهنگی

ماموریت :

- نگهداری اطلاعات جاری راجع به وضعیت بحران.

- توسعه شبکه اطلاعات داخلی سایت و نظارت بر نگهداری و حفظ پایداری شبکه در تعامل با مدیر استمرار عملکرد.

مسئولیت فوری:

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه .

- مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

- پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات .

- دریافت گزارش وضعیت شبکه اطلاعات سایت.

- مشخص نمودن فردی برای ثبت مکالمات تلفنی در مرکز فرماندهی و گزارشهای خروجی از رادیو و رفت و آمدهای جاری در مرکز فرماندهی.

مسئولیت های میان مدت:

- انتشار برگه اطلاع رسانی وضعیت داخلی سایت در زمان بحران برای پرسنل حداقل هر 4-6 ساعت یکبار .

- درج همکاری های ارشد روابط عمومی، رئیس واحدپشتیبانی و رئیس واحد برنامه ریزی در همه زمینه های مرتبط با شرح وظایف آنها .

- ملاقات منظم با ارشد روابط عمومی جهت تبادل اطلاعات و آمار.

مسئولیت های دراز مدت:

- بررسی و مرور تصمیمات و فعالیت های انجام شده و ارسال رونوشت بهمراه مستندات آن به فرمانده حادثه .

- تدوین برنامه استراتژیک برای برقراری ارتباط و هماهنگی با سایر ارگانهای درگیر در بحران در خارج  سایت بمنظور امداد رسانی یا جلب همکاری عمومی وتخصصی آنها با توجه به حفظ استقلال عملکرد فرمانده حادثه بر اساس شرح وظایف آن.

- حراست

ماموریت :

- کنترل بروز ازدحام در زمان بحران و اعلام موقعیت خطرناک، کنترل جمعیت، کنترل و امنیت ترافیک، کمک به انجام عملیات امداد و نجات و هدایت در موقعیت های خطرناک، نظارت، سازماندهی و اجرای حفاظت از تاسیسات و ساختمانها در عرصه عملیات.

قبل از حادثه:

- تدوین برنامه کنترل و امنیت ترافیک

- تشکیل تیمهای مجهز بررسی آسیب و تدوین برنامه های آموزشی آنان.

- جلب همکاری نیروهای امنیتی داوطلب با همکاری نیروی انتظامی

- تدوین برنامه اجرایی دستگیری شهروندان متخلف و تحویل آنان به نیروی انتظامی در محدوده فیزیکی سایت.

- تدوین برنامه ای برای حفظ امنیت اموال اجساد و نگهداری آن ها و تحویل به نیروهای انتظامی

مسئولیت های فوری

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد عملیات .

- مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت و بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

- پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

- ایجاد محدودیت کامل در ملاقاتها .

- تضمین امنیت پرسنل ، تجهیزات ، اموال همراه اجساد.

- کنترل تردد پرسنل ، عوامل امدادی ، اجناس و کالاها و ثبت کلیه ترددها و نقل و انتقالات برای گزارش مستندات بصورت روز شمار.

- ایجاد پست امنیت و انتظامات در قسمتهای مختلف عرصه بحران بنا به ضرورت و درخواست گزارش بروز متصدیان این قسمتها.

- تعیین مسیر ورود و خروج آمبولانس ها و وسایل نقلیه امدادی با همکاری مسئول ترابری

مسئولیت های میان مدت:

- حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصلاح جهت ثبت و مستند سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مناطق مسئولیت سپرده شده .

- ملاقات منظم با فرمانده حادثه و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و تبادل اطلاعات.

- رئیس واحد برنامه ریزی

ماموریت:

- سازماندهی و هدایت تمامی جنبه های عملکرد بخش برنامه ریزی، اطمینان از توزیع اطلاعات و داده های حیاتی، گردآوری منابع و اطلاعات سناریوها از تمامی روسای واحدها و تهیه انواع برنامه های مورد نیاز ، ثبت و اطلاع رسانی برنامه عملیات سایت ، تامین نیازهای پرسنلی شاغل در سایت،  نظارت بر بایگانی و ثبت اسناد، کنترل بازگشت به وضعیت عادی.

قبل از حادثه:

- بررسی منطقه از نظر جمعیت و بروز خطرات احتمالی که ازدحام جمعیت و مصدومین جهت برنامه ریزی های در زمان بحران خواهند داشت...

- تدوین پروتکل تخلیه سایت

- تامین نیازهای پرسنلی شاغل در عملیات.

- نظارت بر برنامه بازگشت به وضعیت عادی.

- تدوین برنامه بایگانی و ثبت اسناد و نظارت بر آن.

مسئولیت های فوری:

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه .

- مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

- درخواست نیروی کمکی جهت ثبت اطلاعات.

- اطمینان از تدوین و نگارش برنامه عملیات سایت منتاسب با نوع بحران، توزیع فرایند های برنامه بین فرمانده حادثه و تمامی روسای بخش ها و مدیران درگیر در چارت ستاد بحران.

- درخواست اعلام گزارش (برنامه عملیات) از تمامی مدیران درگیر در چارت ستاد بحران و روسای بخش ها برای سناریوهای 24،8،4و 48 ساعت پس از آغاز بحران و شروع عملیات ، در صورت لزوم زمانبندی دریافت گزارشات از مسئولین قسمتهای تحت امر.

- نظارت بر ثبت صحیح مشخصات مصدومین در سیستمهای کامپیوتری و یا بصورت دستی .

- امور اداری و خدمات

ماموریت :

- دریافت تقاضاها و تامین پرسنل مطابق نیاز واحدها.

- طراحی و اجرای فرایند برنامه جیره بندی لوزام مصرفی در صورت لزوم.

قبل از حادثه :

- طراحی سیستم شناسایی ظاهری پرسنل شاغل و داوطلب در عرصه بحران ( جلیقه ها ، بازوبندها و کارت شناسایی متصل به پوشاک و ....)

- پیش بینی کمی و کیفی داوطلبان مورد نیاز

- برنامه ریزی برای جایگزینی پرسنل آسیب دیده، فوت شده و سوگوار

- برنامه ریزی برای حضور مستمر یک نفر در هر شیفت کاری برای تحویل ملزومات در صورت وقوع بحران.

- تعیین محل جمع آوری کمک های مردمی نقدی و غیر نقدی و پیش بینی استقرار تیم های جلب مشارکتهای مردمی.

مسئولیت فوری:

- دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطلاعات توجیهی از رئیس واحد برنامه ریزی.

- کامل برگ شرح مسئولیت ، بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه به جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

- پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات.

- ایجاد منطقه نیروی انسانی و ارتباط مستقیم با مرکز فرماندهی اورژانس و تمام واحدهای درمانی و غیر درمانی.

- برقراری ارتباط با رئیس واحد پشتیبانی ، رئیس واحد عملیات و رئیس واحد اداری مالی در زمینه ضعیت و موجودی انبار تجهیزات .

تذکر 1. لازم است اعضای کمیته علاوه بر برگزاری جلسات دورهای منظم در موارد ذیل تشکیل جلسه دهند:

- وقوع یک وضعیت اضطراری

- هرگونه تغییر موقت یا دائم که بتواند بر طرح مدیریت اضطراری تاثیرگذار باشد.

تذکر 2. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر باید یکی از اعضای کمیته به عنوان رئیس کمیته و فردی به عنوان دبیر و هماهنگ کننده تعیین شود.

# مرکز کنترل اضطراری

به منظور رهبری و کنترل فعالیتهای طرح اضطراری، بهرهگیری از یک مرکز کنترل اضطراری لازم است.

این مرکز باید خارج از منطقه خطر بوده و تا حد امکان مجهز به تسهیلات (اطلاعات و تجهیزات) مناسب باشد.

# اطلاعات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری

- اطلاعات مربوط به کمیته اضطراری ( رجوع شود به بند 5-1-3 )

- یک نقشه که نشاندهنده وضعیت مجتمع در منطقه باشد ( رجوع شود به مدرک 40439-CHK-PI-PP-001  )

- یک نقشه از مجتمع که در آن خروجیها، پناهگاهها، مناطق خطرناک، ایستگاه آتشنشانی و ... مشخص شده باشند. ( رجوع شود به مدرک 40439-CHK-SF-LY-005)

- مدارک فنی مجتمع و نمودارهای جریان فرآیند( رجوع شود به مدرک 40439-CHK-PR-PI-002 ~012  )

- اطلاعات مربوط به تجهیزات و فرآیندهای واحدهای مختلف( رجوع شود به مدرک 40439-CHK-PI-PP-001  )

- برگههای اطلاعات ایمنی مواد( رجوع شود به مدرک40439-CHK-ME-DS-001~015   )

- اطلاعات مربوط به سیستمها و تجهیزات پزشکی موجود ( رجوع شود به مدرک 40439-CHK-SF-LY-004)

- طرحهای تخلیه اضطراری  ( رجوع شود به بند 5-6-5-2)

- شماره تلفنهای اضطراری داخل و خارج از مجتمع

  - آتش نشانی                                125

  - بهداری و اورژانس                    115

  - پلیس و کلانتری                        110

# تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری

- سیستمهای صوتی- تصویری جهت ثبت وقایع

- برق اضطراری (تجهیزات روشنایی اضطراری)

- دستگاه فکس و امکانات استفاده از Email (اگر مناسب تشخیص داده شود)

- خطوط تلفن داخل و خارجی، بی سیم، تلکس، فاکس، موبایل و سایر تجهیزات ارتباطی

- تجهیزات رادیویی

- سیستمهای اعلام عمومی (آژیر)

- کامپیوتر، تجهیزات و نرم افزارهای جانبی

- لوازم التحریر، فایل، کمد و سایر ملزومات اداری مورد نیاز

- تابلوهای مخصوص جهت ثبت و گزارش وقایع، شرایط جوی، وضعیت کارکنان و تماسهای به عمل آمده

# ارتباط با منابع خارجی

به منظور اثربخشی طرح مدیریت اضطراری به ویژه در شرایط اضطراری که وسعت بیشتری دارند لازم است ارتباط موثری با منابع خارجی عمده ذیل برقرار گردد:

- آتشنشانی

- اورژانس/ بیمارستانهای منطقه

- نیروی انتظامی/ راهنمایی و رانندگی

- فرمانداری/ بخشداری

- شرکت گاز

- برق منطقهای

- هواشناسی

- هلال احمر

- صدا و سیما

- روزنامههای محلی

به منظور اثربخش شدن فرآیند ارتباط با منابع خارجی، لازم است افرادی به این منظور تعیین گردند. در شرح وظایف این افراد باید زمان و نحوه صحیح برقراری ارتباط به روشنی تشریح و تبیین گردد.

# شبکه واکنش اضطراری

شبکه واکنش اضطراری، مجموعهای است غیر متمرکز و متشکل از کمیتههای واکنش اضطراری که یک منطقه جغرافیایی خاص را تحت پوشش قرار داده و در هنگام بروز شرایط اضطراری در صورت نیاز وارد عمل میشوند.

بهرهگیری از شبکه واکنش اضطراری در مناطقی که مجموعهای از صنایع استقرار یافتهاند بسیار مفید و موثر خواهد بود.

# دستورالعملهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

به منظور اثربخشی یک طرح مدیریت اضطراری لازم است خصرات موجود شناسایی شوند، آنگاه پس از بررسی و طبقهبندی خطرات مختلف باید به منظور مقابله با هریک از حوادث، روش اجرایی مناسب جهت واکنش در شرایط اضطراری تدوین شود. وجود این دستورالعملها در سازماندهی مناسب افراد و امکانات بسیار موثر خواهد بود. این دستورالعملها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند:

# دستورالعملهای عمومی آمادگی و واکنش در شرایط

به منظور مقابله با وضعیتهایی تدوین میشوند که در صورت وقوع تمام مجتمع را در بر میگیرند (مثل دستورالعمل واکنش به هنگام وقوع آتش سوزی)

# دستورالعملهای اختصاصی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

به منظور مقابله با وضعیتهایی تدوین میشوند که به صورت خاص در واحدهای عملیاتی مختلف ممکن است به وقوع بپیوندند (مثل دستورالعمل اختصاصی آمادگی و واکنش در صورت نشت گاز ) لازم است در تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملها آمادگی و واکنش اضطراری موارد ذیل گنجانده شوند:

- هدف

- دامنه کاربرد

- مراجع

- تعاریف

- اقدامات مورد نیاز

- مستندات

- تجهیزات و افراد مورد نیاز

# روابط عمومی و اطلاع رسانی در شرایط اضطراری

به هنگام وقوع یک وضعیت اضطراری برخوردار بودن از یک واحد روابط عمومی قوی بسیار حائز اهمیت است. هرچه وضعیت اضطراری به وجود آمده شدیدتر باشد اهمیت واحد روابط عمومی بیشتر خواهد بود. به دلیل اطلاع یافتن مردم و رسانههای گروهی از بروز یک وضعیت اضطراری در مجتمع (در اثر مشاهده دود یا حریق و با شنیدن خبرهای مربوط به حادثه) ممکن است تماسهای مکرر از سوی بستگان یا رسانههای گروهی  با مجتمع برقرار شود، اگر در این هنگام طبق برنامهریزی قبلی چند نفر مسئولیت اطلاع رسانی دقیق و مناسب را نداشته باشند، ممکن است در ارتباطات داخل مجتمع و یا تماس با خدمات خارجی اختلال به وجود آید که با توجه به حساسیت زمان در وضعیتهای اضطراری میتواند صدمات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

لازم است اطلاع رسانی به همه افراد و گروهها به صورت یکسان صورت گیرد زیرا به وجود آمدن شک و شبهه در ذهن افراد به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود.

# رایانه و شرایط اضطراری

# پایگاههای اطلاعاتی و شبیه سازی اضطراری

پیشرفتهای فناوری رایانهای در صنعت نفت و صنایع وابسته، دستورالعملهای نحوه واکنش در مقابل انواع شرایط اضطراری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و کامل نموده است. سیستمهای رایانهای خبره که به صورت خاص برای انواع شرایط اضطراری برنامهریزی شدهاند، میتوانند در شرایط اضطراری بسیار سخت کار را بسیار آسان کنند.

یک سیستم رایانهای خبره، یک بانک اطلاعاتی متشکل از اطلاعات مربوط به شناخت سیستم و فرآیندهای موجود در آن و حوادثی است که ممکن است رخ دهند. این سیستم با توجه به قابلیتهایی که دارد میتواند در هر یک از شرایط اضطراری اطلاعات جامعی راجع به نحوه مقابله با موقعیت اضطراری منعکس کند، به این  صورت که این سیستم خبره اطلاعات بانک اطلاعاتی را به منظور تصمیمگیری بر مبنای منطق if-then  به کار میبرد.

شبیهسازی وضعیتهای اضطراری به وسیله رایانه مسئلهای است که به لحاظ اثربخشی مناسب و هزینه پایین نسبت به تمرینات عملی توجه کشورهای پیشرفته دنیا را در رابطه با تدوین طرحهای اضطراری به خود معطوف داشته است. برای شبیهسازی شرایط اضطراری لازم است اطلاعات جامعی در مورد انواع شرایط اضطراری، اطلاعات مربوط به کمیته اضطراری، نقشه تاسیسات و منطقه، خروجیها، پناهگاهها، مناطق خطرناک، ایستگاههای آتشنشانی، اورژانس، اطلاعات فرآیند، برگههای اطلاعات ایمنی مواد و سایر اطلاعات مربوط به طرحریزی اضطراری فراهم گردد. همچنین سیستم باید قابلیت ارائه راهنمایی در خصوص روشهای تجزیه و تحلیل خطر و ارزیابی و مدیریت را داشته باشد.

# اطلاعات مربوط به پرسنل در یک طرح واکنش اضطراری

با توجه به اهمیت واکنش سریع در شرایط اضطراری و نقش نیروی انسانی در اثربخشی واکنش اضطراری، لازم است در یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای شرایط اضطراری علاوه بر اطلاعات موجود در مورد سیستم و فرآیندهای تولید، اطلاعات مربوط به پرسنل در طرح اضطراری نیز موجود باشد. علاوه بر اطلاعات شخصی کارکنان، لازم است اطلاعات مفصلی در مورد شرح وظایف عمومی و اختصاصی هر یک از آنان در شرایط اضطراری مختلف قابل دسترس باشد. برخی از این اطلاعات عبارتند از:

- مسئولیت اجرایی در فازهای مختلف طرح و به ویژه در هنگام واکنش اضطراری

- شرح کامل وظایف در انواع وضعیتهای اضطراری (عمومی و اختصاصی)

- تعداد افراد تحت سرپرستی

- محل کار در شرایط عادی و موقعیت اجرایی در شرایط اضطراری

- تلفنهای تماس

# پیاده سازی طرح

# فاز 1 عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری)

بخش عمده یک طرح مدیریت اضطراری جامع، طرح پیشگیری میباشد. در این مرحله انواع وضعیتهای اضطراری محتمل شناسایی شده و برنامههای لازم برای آمادگی و واکنش در برابر انواع وضعیتهای اضطراری تدوین میگردد؛ از این رو با بکارگیری تکنیکهای مهندسی ایمنی، خطرات قبل از وقوعشان شناسایی شده و به دنبال آن، جهت تدوین یک طرح مناسب برای مقابله با وضعیتهای اضطراری، منابع موجود سازماندهی میشوند.

# ارزیابی ریسک

در ارزیابی ریسک باید موارد زیر مشخص گردد:

نوع حادثه مورد انتظار، موقعیت محل حادثه، گازهای موجود در اطراف، تراکم جمعیت محل، خسارات و آلودگیهای ممکن و...

برای رسیدن به اهداف مذکور مطالعات زیر را میتوان انجام داد:

- مطالعه خطر و قابلیت عملکرد سیستم

- ممیزی ایمنی

- تجزیه و تحلیل مقدماتی خطرات

- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن

- تجزیه و تحلیل خطر عملیات و پشتیبانی

- تجزیه و تحلیل درخت خطا

- تجزیه و تحلیلدرخت واقعه

- تجزیه و تحلیل کمی ریسک

- تجزیه و تحلیل به روش چک لیست

- تجزیه و تحلیل به روش چه میشود- اگر

# طرحها و برنامههای HSE

- تدوین خطمشی HSE

تدوین یک خطمشی HSE مناسب، با بیان مقاصد و اهداف کلی سازمان میتواند نقش هماهنگ کنندگی در مورد سایر  برنامههای پیشگیرانه و کنترلی شرکت داشته باشد.

- تدوین، به کارگیری و نظارت بر اجرای دستورالعملها و مقررات HSE

تدوین و به کارگیری مقررات HSE، از جمله اقداماتی است که تاثیر بهسزایی در کاهش احتمال بروز وضعیتهای اضطراری از طریق کاهش خطاهای انسانی خواهد داشت.

- آموزش ایمنی (کارکنان جدید، کارکنان قدیم، آموزشهای اپراتوری)

برای تمامی کارکنان در کلیه سطوح سازمانی باید آموزشهای لازم به شرح ذیل انجام گیرد:

- آموزشهای اپراتوری جهت آشنایی با اصول انجام فعالیتهای کاری به منظور کاهش خطاهای انسانی

- آموزشهای HSE عمومی و تخصصی  به منظور بالا بردن آگاهیهای HSE افراد

- آموزشهای عمومی و تخصصی (بسته به نوع و محل فعالیت) جهت آمادگی و واکنش در برابر انواع وضعیتهای اضطراری

تذکر 1 : نیازسنجی آموزشی در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی باید صورت گیرد.

تذکر 2 : آموزشهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری باید بهصورت تئوری و عملیاتی انجام شود.

تذکر 3 : آموزشها باید به صورت آموزشهای اولیه برگزار و در قالب دورههای بازآموزی تکرار شود.

تذکر 4 : اثربخشی آموزشهای انجام شده باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.

تذکر 5 : اعضای کمیته اضطراری باید برای مواجهه با انواع وضعیتهای اضطراری محتمل آموزشهای تخصصی دیده باشند.

- مانورهای ایمنی و آتشنشانی

آموزشهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری باید در قالب مانور به تمرین گذاشته شود تا علاوه بر بالا بردن آمادگی افراد، نقاط ضعف و قوت طرح نیز مورد ارزیابی قرار  گیرد.

تذکر 1 : پس از انجام هر مانور باید گزارش انجام مانور، جهت بررسی و تجزیه و تحلیل اجرای مانور، مطابق فرم پیوست تهیه شود.

- پیادهسازی استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفهای

بهرهگیری از استانداردهای داخلی و خارجی در زمینه HSE در پیشبرد برنامههای طرح مدیریت اضطراری بسیار موثر است؛ به ویژه که در بسیاری از استانداردهای HSE، آمادگی و واکنش اضطراری از الزامات موکد به شمار میرود.

- طراحی پروانههای کاری

مجوزها/ پروانههای کار با بهرهگیری از یک نگرش سیستماتیک، در لحاظ نمودن شرایط ایمنی در انجام فعالیتهای کاری و پیشگیری از حوادث، نقش تعیین کنندهای در پیشگیری از بروز وضعیتهای اضطراری دارد.

- اندازهگیری و پایش پیوسته آلایندههای محیط کار

با اندازهگیری، پایش و کنترل آلایندههای محیط کار، به ویژه آلایندههای قابل انفجار و قابل اشتعال میتوان از وقوع شرایط اضطراری نظیر انفجار و اشتعال پیشگیری نمود. از آنجا که وجود سایر آلایندههای محیطی (فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، روانی و ارگونومیک) نیز از طریق تاثیر نامطلوب بر عملکرد افراد، میتواند زمینهساز بروز یا گسترش وضعیتهای اضطراری باشد، باید توجه خاص به موضوع آلایندههای محیط کار مبذول داشت.

- تدوین و به کارگیری برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS

تدوین و به کارگیری برگه اطلاعات ایمنی مواد از جمله برنامههای شرکت در برقراری ملاحظات HSE مواد شیمیایی در راستای کاهش حوادث صنعتی بزرگ در صنایع شیمیایی محسوب میشود.

- بررسی، گزارشدهی و تجزیه و تحلیل حوادث

درسآموزی از حوادث با بهرهگیری از یک سیستم بررسی، گزارشدهی و تجریه و تحلیل حوادث میتواند شرکت را در پیشگیری از وقوع مجدد شرایط اضطراری یاری نماید.

- بازدیدهای دورهای HSE (بازرسی تجهیزات ایمنی، مراقبتهای بهداشتی و بررسی انجام ایمن کارها)

با بررسی وضعیت HSE در حوزههای کاری مختلف میتوان از آمادگی و نیز قابلیت عملکرد اجزاء مختلف در صورت بروز شرایط اضطراری اطمینان حاصل نمود.

- ارزیابی HSE پیمانکاران

ارزیابی وضعیت HSE پیمانکاران، با توجه به حجم و نوع فعالیتهای کاری، موضوع بسیار مهمی در موفقیت پیادهسازی یک طرح مدیریت اضطراری است.

- استقرار تجهیزات ایمنی و آتشنشانی (دستگاههای سنجش آلایندههای محیطی، سیستم آلارم گاز خاموش کنندههای دستی و ...)

- استقرار سیستمهای خودکار اعلام و اطفاء حریق

- استقرار سیستم آب آتشنشانی و تجهیز مرکز آتشنشانی با وسایل مناسب

- استقرار تجهیزات جلوگیری از گسترش/ تجمع آلودگیها از جمله جمع کنندههای فیزیکی/ dispersant ها

- تعیین خطوط تلفن اضطراری (خط آتش، ایمنی، اورژانس و بهداری)

اثربخشی یک طرح مدیریت اضطراری در درجه اول به شیوه عملکرد در راستای پیشگیری از بروز شرایط اضطراری و در پی آن نحوه مقابله با وضعیت اضطراری بستگی دارد. استقرار تجهیزات و سیستمهای ایمنی و آتشنشانی و اطمینان از صحت عملکرد آنها جهت اطلاعرسانی، کنترل و مهار حادثه و نیز انجام عملیات امداد و نجات از ضروریات طرح مدیریت اضطراری است.

# فاز 2 اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)

در فاز 1 برای مقابله با شرایط اضطراری محتمل برنامهریزی لازم صورت میگیرد. در این فاز لازم است              برنامهریزیهای انجام شده شکل اجرایی به خود بگیرد. به این ترتیب فاز مقابله با شرایط اضطراری شامل تمامی اقداماتی است که به منظور حفظ ایمنی افراد، تجهیزات و محیطزیست در موقع بروز حادثه به اجرا در میآید و برای رسیدن به هدف مذکور از لحظه آشکار شدن حادثه تا زمانی که ریسکهای تهیه کننده به شرایط قابل قبول کاهش پیدا کند، ادامه مییابد.

به منظور اجرای اثربخش اقدامات این فاز، شرکت می تواند موارد ذیل را تهیه و به روز نماید ، برخی از این رویه ها در بخش 13 توضیح داده شده اند :

- طرح توقف اضطراری

- طرح تخلیه اضطراری

- روش اجرایی شمارش افراد

- طرح امداد و نجات و انجام کمکهای اولیه

- تدوین و اجرای برنامههای آموزش شرایط اضطراری شامل:

    - نیازسنجی آموزشی

    - زمانبندی اجرای آموزش

    - اجرای آموزش

- برنامه ایمنی و حفاظت در برابر حریق

- طرح حراست و امنیت فیزیکی

- طرح ارتباطات و اطلاعات اضطراری (نحوه ثبت و گزارشدهی وضعیتهای اضطراری، اطلاع رسانی به افراد و ...)

- طرح واکنش اضطراری مورد خطرناک

- طرح واکنش اضطراری در رویدادهای طبیعی

- طرح جمعآوری ضایعات و پسماندهای ناشی از وضعیت اضطراری

- مستندات پشتیبان طرح

لازم است در هریک از موارد فوق شرح وظایف افراد مسوول به وضوح ذکر شده باشد. سلسله عملیات اجرایی این فاز به شرح ذیل است:

# اطلاع از حادثه اضطراری

هریک از کارکنان موظفند به هنگام مشاهده حادثه با استفاده از وسایل ارتباطی موجود بلافاصله مراتب را به مرکز کنترل اضطراری گزارش دهند. لازم است کارکنان با محل استقرار وسایل ارتباطی در محلهای مختلف آشنایی کافی داشته باشند. لازم است یک نقشه از سایت تهیه شود که بر روی آن محل استقرار این تجهیزات مشخص شده باشد.

# ارسال تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

مسئول مرکز کنترل پس از اطلاع از وقوع حادثه و محل آن باید کلیه پرسنل ایمنی و آتشنشانی را با به صدا درآوردن زنگ مخصوص مطلع نموده و با دستور رئیس ایمنی و آتشنشانی/ رئیس HSE، نیروهای لازم را به محل اعزام نماید.

# اعلام وضعیت اضطراری

چنانچه تشخیص داده شود که احتمال کنترل حادثه نیست باید بلافاصله مراتب به اطلاع رئیس ایمنی و آتشنشانی/ رئیس HSE یا نماینده وی برساند. همچنین لازم است افراد کمیته اضطراری در محل از پیش تعیین شدهای گرد هم آیند و با بررسی حادثه در صورت لزوم وقوع وضعیت اضطراری را اعلام نمایند. لازم است اعلام وضعیت اضطراری با استفاده از علائم دیداری و شنیداری مصوب و شناخته شده برای کلیه کارکنان انجام شود.

# توقف اضطراری

برای جلوگیری از گسترش یک وضعیت اضطراری به وجود آمده، استفاده از سیستم توقف اضطراری ضروری است. با استفاده از این سیستم به هنگام وقوع حادثه میتوان قسمتهای مختلف را از هم جدا نموده و یا از کار انداخت تا هرگونه جریان مواد خطرناک قطع شده و مواد موجود به محلهای امن تخلیه گردند.

علاوه بر این لازم است به منظور جلوگیری از گسترش آلودگیهای زیستمحیطی ایجاد شده اقدامات مقتضی صورت گیرد، برخی از این اقدامات عبارتند از :

- کنترل ورود و خروج افراد غیرمسئول

- رقیق نمودن آلودگیها در صورت امکان

# نجات و درمان مصدومین و انجام کمکهای اولیه

علیرغم تمام تلاشهایی که به منظور کاهش صدمات انسانی در یک وضعیت اضطراری صورت میگیرد، احتمال اینگونه صدمات هیچگاه به صفر نمیرسد و حادثهای اضطراری در اکثر اوقات با صدمات جانی همراه میباشد، به این منظور لازم است یک برنامه جامع جهت انجام عملیات نجات و درمان مصدومین در مجتمع موجود باشد.

لازم است تیمی برای انجام عملیات امداد و نجات از پیش تشکیل شده و آموزشهای کافی دیده باشد. سایر افراد نیز باید با اصول اولیه کمکهای اولیه آشنا باشند.

# تخلیه اضطراری

لازم است که مجتمع دارای یک روش اجرایی مدون به منظور تخلیه افراد غیر مسئول از مناطق حادثه دیده در وضعیتهای اضطراری باشد. این روش اجرایی توسط اداره ایمنی و آتشنشانی/ امور HSE تهیه و به کمک سایر واحدها و ادارات مجتمع به اجرا در میآید. در این طرح باید مسئولیتهای افراد به هنگام اجرای برنامه تخلیه اضطراری و نیز مسیرهای ایمن تخلیه افراد و نقاط تجمع مشخص گردد. جهتهای امن تخلیه و انتقال افراد و دربهای خروج اضطراری باید با استفاده از تابلوهای سبز چشمکزن مشخص گردد. علاوه بر این لازم است محل استقرار تجهیزات ایمنی و آتشنشانی بهدرستی مشخص گردد. پس از تجمع افراد در پناهگاهها و محلهای از پیش تعیین شده، سرشماری افراد و جستجوی مفقودین و نجات مصدومین صورت میگیرد.

علاوه بر طرح تخلیه اضطراری در داخل مجتمع، چنانچه مناطق مسکونی یا صنعتی در مجاورت تاسیسات مخصوصاً در جهت وزش بادهای غالب قرار دارند، باید برای تخلیه آنها در مواقع بحرانی ترتیبی اتخاذ شود. در هنگام تخلیه خارج از مجتمع هماهنگی با پلیسراه جهت کنترل رفت و آمد جادهای لازم است.

در طرح تخلیه اضطراری باید موارد ذیل لحاظ شود:

- چه کسی دستور تخلیه اضطراری را صادر میکند.

- چگونه تصمیم تخلیه اضطراری به اطلاع افراد میرسد.

- مسیرهای تخلیه کدامند.

- چه تجهیزاتی برای سهولت در انجام تخلیه مورد نیاز است.

- محلهای امن برای تجمع پس از تخلیه اضطراری کدامند.

- سرشماری افراد پس از تجمع در محلهای امن چگونه و توسط چه کسی انجام میشود.

- وظایف هر یک از افراد در تخلیه اضطراری چیست.

- جستجو و امداد پس از تخلیه چگونه صورت میگیرد.

- آیا تخلیه عمومی منطقه مورد نیاز است.

- سازماندهی تخلیه عمومی چگونه انجام میشود.

# اقدامات عمومی و اختصاصی مورد نیاز در شرایط اضطراری

الف- اقدامات عمومی

- اعزام کلیه نیروها و امکانات ایمنی و آتشنشانی به محل حادثه بلافاصله پس از اعلام از طرف مرکز کنترل اضطراری

- آغاز عملیات اطفاء حریق و مهار حادثه

- از سرویس خارج نمودن قسمتی از واحد یا تمام واحد حادثه دیده توسط مسئولین ذیربط

- متوقف نمودن کلیه کارهای غیر ضروری و یا غیر فوری در واحد عملیاتی

- در صورت نیاز مجهز نمودن کلیه افراد حاضر در محل حادثه به وسایل حفاظت فردی

- تخلیه مجروحین و دور کردن افراد از محل حادثه

- نجات مصدومین و مجروحین احتمالی

- بررسی میزان آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از حادثه توسط کمیته اضطراری

- اتخاذ روشهای مناسب برای دفع ضایعات و پسماندهای حاصل از حریق

- تمیزکاری و رفع آلودگی از تاسیسات و محوطه به منظور کاهش اثرات زیستمحیطی

- بازسازی، تعمیر و نوسازی قسمتهای خسارت دیده

- ب- اقدامات اختصاصی

جهت مقابله با حوادث اضطراری لازم است که اقدامات اختصاصی ذیل صورت گیرد. همچنین ضروری است که در واحدهای عملیاتی مختلف دستورالعملهای مناسبی برحسب شرایط موجود و براساس کلیات طرح اضطراری ارائه شده به منظور واکنش در برابر وضعیت اضطراری تدوین گردد.

- اقدامات اضطراری به هنگام حریق یا انفجار (با توجه به نوع حریق و محل وقوع آتشسوزی و یا انفجار لازم است که عملیات اطفاء حریق با استفاده از مواد مناسب تحت نظر افسر آتشنشانی نوبتکار و رئیس ایمنی و آتشنشانی/ HSE انجام گیرد.)

- اقدامات اضطراری به هنگام انتشار گازهای سمی قابل اشتعال

- با توجه به نوع گاز و محل انتشار آن کلیه افرادی که مسئولیت خاصی ندارند، باید برخلاف جهت باد از محل دور گردند.

- کارکنان مورد نیاز در محل باید مجهز به دستگاههای تنفسی شوند.

- منبع انتشار گازها و بخارات توسط واحد مربوطه از سرویس خارج گردد.

- در صورت نیاز با اسپری کردن آب از بوجود آمدن مخلوطهای قابل انفجار و گسترش آنها در فضا ممانعت به عمل آید.

- کلیه منابع حرارتی تحت نظر قرار گیرند و در صورت نیاز منابعی که در مسیر حرکت گازها و بخارات قابل اشتعال قرار دارند با نظر مسئولین بهرهبرداری از سرویس خارج گردند.

- اقدامات اضطراری به هنگام سرریز و ریخت و پاش مواد شیمیایی

- در صورت امکان منبع سرریز و ریخت و پاش مواد شیمیایی کنترل گردد.

- به منظور ممانعت از تبخیر، سطح مواد ریخته شده، با استفاده از کف پوشانده شود.

- در صورت امکان نسبت به جمعآوری مواد اقدام شود.

- منابع حرارتی به نحو مطلوب تحت نظر قرار گیرند.

# فاز 3 عملیات پس از وقوع (طرح بازیابی)

راه حل کنترلی و کاهش هزینههای یک وضعیت اضطراری اقدامی سریع به همراه یک برنامه از پیش تعیین شده میباشد. چون این برنامه طبق پیشبینیهای انجام شده تدوین میشود، وجود نظارت و رهبری موثر مخصوصاً برای موارد پیشبینی نشده احتمالی بسیار حائز اهمیت است. سازماندهی مناسب، چنانچه قبلاً گفته شد، ضامن موفقت هر برنامهای میباشد. به محض اینکه شرایط امنی برقرار شد باید عملیات این فاز پروژه انجام شود.

# گزارش حادثه اضطراری (بررسی اولیه در محل)

تهیه گزارش در یک وضعیت اضطراری قبل از این که بسیاری از واقعیتها به فراموشی سپرده شوند بسیار اهمیت دارد؛ از اینرو لازم است مشاهدات اولیه در شرایط اضطراری بهدرستی ثبت و ضبط شوند. جمعآوری اطلاعات دقیقتر در فاز بعد انجام  میشود.

# پاکسازی محل حادثه

به منظور دست یافتن به یک بازیابی سریع اولین کاری که باید انجام گیرد آن است که فردی به عنوان مسئول عملیات پاکسازی وارد عمل شود. علاوه بر این لازم است لیستی از افراد به این منظور در دسترس باشد این لیست نباید شامل افرادی باشد که در کمیته کنترل یا پشتیبانی و امداد در شرایط اضطراری عضویت دارند. قبل از انجام پاکسازی باید اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل وضعیت اضطراری جمعآوری شده باشد.

استفاده از جمعکنندههای فیزیکی یا dispersant ها به منظور جلوگیری از گسترش دامنه آلودگیهای زیستمحیطی از اهمیت خاصی برخوردار است.

در سرویس بودن سیستمهای حفاظتی در این مرحله ضروری است، زیرا اثرات وضعیت اضطراری محتمل بعدی اغلب شدیدتر از وضعیت اولیه میتواند باشد.

# تشکیل جلسه کمیته اضطراری

پس از وضعیت اضطراری و پاکسازی محل حادثه لازم است کمیته اضطراری تشکیل جلسه دهد و با استفاده از اطلاعاتی که از گزارش تهیه شده، به دست آمده به تجزیه و تحلیل حادثه اضطراری و ریشهیابی علل آن بپردازد. علاوه بر این لازم است نحوه عملکرد کمیته اضطراری و سایر افراد مجتمع در وضعیت اضطراری مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت در طرح و اجرا مشخص گردد. علاوه بر این بررسی مناسب بودن تسهیلات و تجهیزات و نیز نحوه استفاده از پناهگاهها، در بازنگری طرح و روزآمد کردن آن مفید خواهد بود.

# بررسی آسیبهای روانی ناشی از شرایط اضطراری

معمولاً به هنگام وقوع شرایط اضطراری سخت (وضعیتهای بحرانی) بسیاری افراد دچار ترس و وحشت ناشی از حادثه میشوند که این وضعیت در آنها حالت ماندگار به خود گرفته و ممکن است تا مدتها پس از آن با کمترین تحریکی باعث به وجود آوردن حالتهای روانی در افراد شود. آماده کردن افراد جهت مواجهه با این حوادث و نیز مراقبتهای پس از حادثه به منظور جلوگیری از آسیبهای روانی جدی به افراد در این حالت از اهمیت خاصی برخوردار است.

# چک لیست طرح مدیریت اضطراری

| ردیف | موضوع | بلی | خیر | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آیا شرکت یک طرح اضطراری مدون دارد؟ |  |  |  |
| 2 | آیا کمیته اضطراری برای اجرای برنامهها و پیادهسازی طرح تشکیل شده است؟ |  |  |  |
| 3 | آیا نمایندگان قسمتهای مختلف در کمیته اضطراری عضویت دارند؟ |  |  |  |
| 4 | آیا شرح وظایف اعضای کمیته اضطراری به روشنی مشخص شده است؟ |  |  |  |
| 5 | آیا شرایط اضطراری محتمل شناسایی و دستهبندی شدهاند؟ |  |  |  |
| 6 | آیا طرح اضطراری جزئیات شرایط اضطراری محتمل را تشریح نموده است؟ |  |  |  |
| 7 | آیا مرکز کنترل اضطراری برای رهبری و کنترل فعالیتهای طرح دایر شده است؟ |  |  |  |
| 8 | آیا مرکز کنترل اضطراری مجهز به اطلاعات ذیل میباشد؟ |  |  |  |
|  | اطلاعات مربوط به کمیته اضطراری |  |  |  |
|  | نقشهای که نشاندهنده وضعیت مجتمع در منطقه باشد |  |  |  |
|  | نقشهای از مجتمع که در آن خروجیها، پناهگاهها، مناطق خطرناک، ایستگاه آتشنشانی، اورژانس و ... مشخص شده باشند |  |  |  |
|  | مدارک فنی مجتمع و نمودارهای جریان فرآیند |  |  |  |
|  | اطلاعات مربوط به سیستمها و تجهیزات پزشکی موجود |  |  |  |
|  | شماره تلفنهای اضطراری داخل و خارج از مجتمع |  |  |  |
|  | طرحهای تخلیه اضطراری |  |  |  |
|  | اطلاعات مربوط به تجهیزات و فرآیندهای واحدهای مختلف |  |  |  |
|  | برگههای اطلاعات ایمنی مواد |  |  |  |
| 9 | آیا تجهیزات ذیل در مرکز کنترل اضطراری موجود است؟ |  |  |  |
|  | سیستمهای صوتی- تصویری جهت ثبت وقایع |  |  |  |
|  | برق اضطراری (تجهیزات روشنایی اضطراری) |  |  |  |
|  | دستگاه فکس و امکانات استفاده از Email (اگر مناسب تشخیص داده شود) |  |  |  |
|  | خطوط تلفن داخل و خارجی، بیسیم، تلکس، فاکس، موبایل و سایر تجهیزات ارتباطی |  |  |  |
|  | تجهیزات رادیویی و هواشناسی |  |  |  |
|  | سیستمهای اعلام عمومی (آژیر) |  |  |  |
|  | کامپیوتر، تجهیزات و نرمافزارهای جانبی |  |  |  |
|  | لوازم التحریر، فابل، کمد و سایر ملزومات اداری مورد نیاز |  |  |  |
|  | تابلوهای مخصوص جهت ثبت و گزارش وقایع، شرایط جوی، وضعیت کارکنان و تماسهای به عمل آمده |  |  |  |
| 10 | آیا در منطقه شبکه واکنش اضطراری وجود دارد؟ |  |  |  |
| 11 | آیا مستنداتی حاکی از مشخص بودن شرح وظایف افراد و شرکتهای منطقه در شبکه واکنش اضطراری وجود دارد؟ |  |  |  |
| 12 | آیا در مورد طرح اضطراری، هماهنگیهای لازم با سازمانهای صنعتی، دولت محلی، خدمات شهری و سایر عوامل تاثیرگذار به عمل آمده است؟ |  |  |  |
| 13 | آیا دستورالعملهای عمومی و اختصاصی آمادگی و واکنش اضطراری برای شرایط محتمل تدوین و جاری شده است؟ |  |  |  |
| 14 | آیا دستورالعملها شامل موارد ذیل میباشد: هدف، دامنه کاربرد، مراجع، تعاریف، اقدامات مورد نیاز، مستندات، تجهیزات و افراد مورد نیاز |  |  |  |
| 15 | آیا دستورالعملهای آمادگی و واکنش اضطراری به صورت دورهای مورد بازنگری و تجدید نظر قرار میگیرند؟ |  |  |  |
| 16 | آیا سناریوهایی برای انواع شرایط اضطراری تدوین شده است؟ |  |  |  |
| 17 | آیا در تدوین سناریوها نظرات گروههای داخلی و خارجی لحاظ شده است؟ |  |  |  |
| 18 | آیا مطابق با سناریوهای تدوین شده، برنامههای مانور به اجرا در میآید؟ |  |  |  |
| 19 | آیا مانورها به صورت دورهای اجرا میشود؟ |  |  |  |
| 20 | آیا سوابقی حاکی از سنجش اثربخشی مانورها موجود است؟ |  |  |  |
| 21 | آیا با توجه به برنامههای انجام شده، سناریوها و مانورها به روز میشود؟ |  |  |  |
| 22 | آیا در طرحریزی اضطراری محلهایی برای دفع ضایعات و پسماندهای ناشی از وضعیت اضطراری در نظر گرفته شده است؟ |  |  |  |
| 23 | آیا محلهای در نظر گرفته شده با توجه به نوع آلودگیهای احتمالی در فاصله مناسب از تجهیزات و تاسیسات قرار دارند؟ |  |  |  |
| 24 | آیا در محلهای مشخص شده ترتیباتی برای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای احتمالی مجدد اتخاذ شده است؟ |  |  |  |
| 25 | آیا خطرات فرآیندهای مختلف مورد شناسایی و تجزیه تحلیل قرار گرفتهاند؟ |  |  |  |
| 26 | آیا برنامه ارزیابی و مدیریت ریسک بر اساس خطرات شناسایی شده انجام شده است؟ |  |  |  |
| 27 | آیا برای موارد ذیل برنامهای وجود دارد؟ |  |  |  |
|  | تدوین خط مشی HSE |  |  |  |
|  | تدوین و بهکارگیری مقررات HSE |  |  |  |
|  | آموزشهای HSE (کارکنان جدید، کارکنان قدیم) |  |  |  |
|  | مانورهای ایمنی و آتشنشانی |  |  |  |
|  | پیادهسازی استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفهای سیستم مجوزهای کار |  |  |  |
|  | تدوین و بهکارگیری برگه اطلاعات ایمنی مواد M.S.D.S |  |  |  |
|  | بررسی، گزارشدهی و تجزیه و تحلیل حوادث |  |  |  |
|  | بازدیدهای دورهای HSE (بررسی انجام ایمن کارها و مراقبتهای بهداشتی و زیست محیطی) |  |  |  |
|  | ارزیابی HSE پیمانکاران |  |  |  |
|  | استقرار تجهیزات سنجش آلایندههای محیطی |  |  |  |
|  | استقرار سیستمهای خودکار اعلام و اطفاء حریق |  |  |  |
|  | استقرار سیستم آب آتشنشانی و تجهیز مرکز آتشنشانی با وسایل مناسب |  |  |  |
|  | استقرار تجهیزات جلوگیری از گسترش/ تجمع آلودگیها از جمله جمع کنندههای فیزیکی/ dispersant ها |  |  |  |
|  | استقرار سیستم آلارم گاز |  |  |  |
|  | جانمایی و نصب خاموش کنندههای دستی |  |  |  |
|  | بازرسی و تست تجهیزات ایمنی و آتشنشانی |  |  |  |
|  | تعیین خطوط تلفن اضطراری (خط آتش، ایمنی، اورژانس و بهداری) |  |  |  |
| 28 | آیا برنامههای ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفته و به روز میشوند؟ |  |  |  |
| 29 | آیا موارد ذیل تهیه شده است؟ |  |  |  |
|  | طرح توقف اضطراری |  |  |  |
|  | طرح تخلیه اضطراری |  |  |  |
|  | طرح امداد و نجات و انجام کمکهای اولیه |  |  |  |
|  | برنامه ایمنی و حفاظت در برابر حریق |  |  |  |
|  | طرح حراست و امنیت فیزیکی |  |  |  |
|  | طرح ارتباطات و اطلاعات اضطراری (نحوه ثبت و گزارشدهی وضعیتهای اضطراری و ...) |  |  |  |
|  | طرح واکنش اضطراری مورد خطرناک |  |  |  |
|  | طرح جمعآوری ضایعات و پسماندهای ناشی از وضعیت اضطراری |  |  |  |
|  | طرح پاکسازی ریخت و پاشها پس از وضعیت اضطراری |  |  |  |
|  | مستندات پشتیبان طرح |  |  |  |
| 30 | آیا برنامههای آموزشی (نیازسنجی آموزشی، زمانبندی اجرای آموزش، اجرای آموزش) بهویژه برای موارد ذیل تدوین شده است؟ |  |  |  |
|  | نحوه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مختلف کمکهای اولیه |  |  |  |
|  | نحوه تخلیه اضطراری |  |  |  |
|  | نحوه توقف اضطراری |  |  |  |
|  | بهکارگیری سیستم مجوزهای کاری |  |  |  |
|  | ایمنی عملیات و فرآیند |  |  |  |
|  | سایر موارد (در توضیحات ذکر نمایید) |  |  |  |
| 31 | آیا برنامههای ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفته و به روز میشوند؟ |  |  |  |

# نمودار نحوه گزارشدهی و واکنش در شرایط اضطراری

* لازم است افراد آموزشهای کافی را برای مقابله اولیه با حادثه (بهویژه در زمینه حریق و نشت مواد) گذرانده باشند. این موضوع باید در شرایط اضطراری لحاظ شود.

شروع

آیا نیاز به اعلام وضعیت اضطراری هست؟

C

فرد خبر دهنده

1

اطلاع رسانی به امورHSE مرکز کنترل اضطراری/ کشیک و استفاده از تجهیزات ایمنی و آتشنشانی موجود*

مبنا

مشاهدات

مسئول مرکز کنترل اضطراری

2

ارسال تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

مبنا

اطلاعات دریافت شده از فرد خبر دهنده

کمیته اضطراری

3

تشکیل جلسه اضطراری

مبنا

اطلاعات دریافت شده از مسؤول

A

کمیته اضطراری

4

اعلام وضعیت اضطراری

مبنا

جلسه کمیته اضطراری

A

خیر

بلی

A

آیا نیاز به توقف اضطراری هست؟

آیا برای کنترل شرایط نیاز به درخواست کمک از منابع بیرونی هست؟

آیا نیاز به تخلیه اضطراری هست؟

مسؤولین ارتباط با منابع خارجی

7

تماس با منابع خارجی و درخواست کمک

مبنا

اعلام کمیته اضطراری

مسؤول/ مدیر/ سرپرست واحد

6

توقف اضطراری (بستن اضطراری واحدها)

مبنا

اعلام کمیته اضطراری

رئیس کمیته اضطراری

5

اعلام توقف اضطراری (بستن اضطراری واحدها)

مبنا

نوع وضعیت اضطراری

B

خیر

بلی

بلی

B

خیر

C

B

رئیس کمیته اضطراری

8

اعلام تخلیه اضطراری

مبنا

نوع، وسعت و شدت وضعیت

کلیه کارکنان

9

تخلیه اضطراری

مبنا

اعلام کمیته اضطراری

کلیه کارکنان

10

تجمع در محلهای امن از پیش تعیین شده

مبنا

اعلام قبلی

مسؤولین سرشماری افراد

11

سرشماری افراد

مبنا

لیست افراد

تیم امداد و نجات

12

نجات و درمان مصدومین و انجام کمکهای اولیه

مبنا

شدت صدمات و جراحتهای وارده

C

مبنا

شدت صدمات و جراحتهای وارده

C

رئیس کمیته اضطراری

13

اعلام وضعیت عادی

مبنا

خاتمه یافتن شرایط اضطراری ...

آیا وضعیت اضطراری پایان یافته و شرایط عادی برقرار است؟

A

کارکنان مسؤول

14

انجام اقدامات فاز بازیابی

مبنا

نوع، وسعت و شدت وضعیت

پایان

خیر

بلی

# گزارش وضعیت اضطراری

|  | اطلاعات اولیه وقوع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نوع وضعیت اضطراری (ممکن است چند وضعیت به صورت همزمان یا متعاقب هم رخ دهد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ نشت گاز |  |  |  | □ آتشسوزی |  |  |  |  |  |  |  |  | □ انفجار |  |  |  |  |  | □ نشت مایعات |
|  | □ نشت/ شکست خطوط لوله |  |  |  | □ تصادفات رانندگی |  |  |  |  |  |  |  |  | □ خرابکاری و سوء قصد |  |  |  |  |  | □ طوفان |
|  | □ سیل |  |  |  | □ زلزله |  |  |  |  |  |  |  |  | □ صاعقه |  |  |  |  |  | □ سایر |
|  | منشاء وقوع: |  | □ انسان ساخت (نوع خطای انسانی با ذکر سهوی یا عمدی بودن آن) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ طبیعی (با ذکر نوع) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | محل وقوع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | منطقه |  |  |  |  |  |  |
|  | اطلاع دهنده: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | زمان اطلاع |  |  |  |  |  |  | ساعت |  |  |  |  |  |  |  |  |  | روز |  |  |
|  | زمان وقوع |  |  |  |  |  |  | ساعت |  |  |  |  |  |  |  |  |  | روز |  |  |
|  | نوع پیامد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | شرح پیامد |  |  |  |  |  |  |
|  | جانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تعداد فوت شدگان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تعداد مصدومین (نوع و شدت مصدومیت) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مالی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | میزان تقریبی خسارتهای وارده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | زیستمحیطی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | مشخصه فیزیکی/ شیمیایی ماده ریزش یافته |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | برآورد حجم انتشار/ ریزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | محل انتشار/ ریزش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تخمین وسعت آلودگی (پولوم) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | حساسیتهای اکولوژیکی منطقه (منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | شرکت دستورالعملی برای این وضعیت داشته است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ بلی |  |  |  |  |  | □ خیر |  |  |  |
|  | سناریو و مانور مرتبط قبلا تدوین و اجرا شده است؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ بلی |  |  |  |  |  | □ خیر |  |  |  |
|  | شرایط جوی: |  |  | □ آفتابی |  | □ بارانی |  |  |  | □ مهآلود |  |  | □ برفی |  |  | □ طوفانی |  |  |  | □ سایر ................... |
|  | جهت وزش باد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تاثیر وضعیت اضطراری بر ساکنین منطقه و عامه مردم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | فرد/ تیم مقابله کننده: ارزیابی نحوه عملکرد تیم مقابله: □ عالی □ خوب □ متوسط □ ضعیف □ خیلی ضعیف نقاط ضعف و قوت مشاهده شده: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | زمان تهیه گزارش: |  |  |  |  |  | روز: |  |  |  |  |  |  |  | ساعت: |  |  |  |  |  |
| # فرم تلفن های اضطراری- خارجی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف |  | نام شرکت |  |  |  |  |  |  | شماره تلفن |  |  | سایر اطلاعات |  |  |  |  |  |  | توضیحات |  |

# فرم شمارش افراد پس از تخلیه اضطراری

| شرکت/ مجتمع: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محل تجمع: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  | تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤول سرشماری: . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع وضعیت اضطراری (ممکن است چند وضعیت به صورت همزمان یا متعاقب هم رخ دهد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ نشت گاز |  | □ آتشسوزی |  |  |  |  |  |  | □ انفجار |  |  |  |  |  | □ نشت مایعات |
| □ نشت/شکست خطوط لوله |  | □ تصادفات شدید |  |  |  |  |  |  | □ خرابکاری و سوء قصد |  |  |  |  |  | □ طوفان |
| □ سیل |  | □ زلزله |  |  |  |  |  |  | □ صاعقه |  |  |  |  |  | □ سایر |
| اطلاعات افراد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پرسنلی | محل خدمت | محل حضور در وضعیت اضطراری | وضعیت فعلی |  |  |  |  |  | مسؤولیت اضطراری |  |  | توضیحات |  |
|  |  |  |  |  | سالم | مصدوم |  | فوتی |  | مفقود | عضو کمیته | تیم واکنش | پرسنل عادی |  |  |
| اطلاعات تکمیلی: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

فرم گزارش انجام مانور شرایط اضطراری

شماره: .......................

تاریخ:   /   /

شرکت/ مجتمع/ منطقه عملیاتی . . . . . . . . . . . . . . . . .

| - اطلاعات کلی شماره و عنوان مانور: تاریخ انجام: / / ؛ ساعت انجام: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . محل انجام مانور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرایط جوی به هنگام انجام مانور: □ آفتابی □ ابری □ بارانی □ برفی □ باد و طوفان تعداد افراد شرکت کننده در مانور: . . . . . . . . . . . . . . . . . نفر شامل: عملیاتی: . . . . . . . . . . . نفر، اداری: . . . . . . . . . . نفر سایر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - شرح مختصری از نحوه انجام مانور |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تجهیزات مورد استفاده در انجام مانور □ تجهیزات آتشنشانی مورد استفاده (خاموشکنندههای دستی، هایدرنتها، پمپها، خودروهای آتشنشانی، سیستمهای اطفاء حریق خودکار و ...) محل استقرار، مشکلات مشاهده شده ذکر شود. □ دوشها و چشمشوهای ایمنی (محل استقرار، مشکلات مشاهده شده): □ تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده در انجام مانور (مشکلات مشاهده شده): □ سایر تجهیزات ایمنی مورد استفاده (محل استقرار، مشکلات مشاهده شده): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - عملکرد نیروی انسانی (مشکلات، نقاط ضعف و قوت) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - بررسی شاخص های عملکردی انجام مانور |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان شاخص |  |  | وضعیت |  |  | توضیحات |  |
|  |  |  |  | خوب | متوسط | ضعیف |  |  |
| 1 | فاصله زمانی به صدا در آمدن آژیر تا رسیدن تیم مقابله به محل |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | نحوه اطلاع رسانی اولیه وضعیت اضطراری |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | نحوه اطلاعرسانی فرضی به آتشنشانی، اورژانس و پلیس راه |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | فاصله زمانی به صدا درآمدن آزیر تا بستن شیر جریان گاز/ مایع در حال سوختن/ نشتی |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | مدت زمان مهار کامل وضعیت اضطراری |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | وضعیت عمومی انجام مانور با در نظر گرفتن کل زمان مهار حادثه فرضی |  |  |  |  |  |  |  |
| - نتایج جلسه نقد و بررسی مانور با حضور اعضای کمیته اضطرای نقاط قوت: نقاط ضعف: پیشنهادات: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام و امضاء مسوول HSE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | نام و امضاء رییس شرکت/ مجتمع/ منطقه عملیاتی: . . . . .. . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |
|  |  | تاریخ : / / |  |  |  |  |  | تاریخ : / / |

# فرم گزارش انجام مانور آتشنشانی

شرکت/ مجتمع/ منطقه عملیاتی . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره: .......................

تاریخ:   /   /

| - اطلاعات کلی شماره و عنوان مانور: تاریخ انجام: / / ؛ ساعت انجام: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . محل انجام مانور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرایط جوی به هنگام انجام مانور: □ آفتابی □ ابری □ بارانی □ برفی □ باد و طوفان تعداد افراد شرکت کننده در مانور: . . . . . . . . . . . . . . . . . نفر شامل: عملیاتی: . . . . . . . . . . . نفر، اداری . . . . . . . . . . نفر سایر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - شرح مختصری از نحوه انجام مانور |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - تجهیزات مورد استفاده در انجام مانور □ هایدرنتهای آتشنشانی (تعداد استفاده شده، مشکلات مشاهده شده: شیلنگ سوراخ/ کوتاه/ یخ زده، کوپلینگ/ نازل آسیب دیده و ...) □ کپسولهای آتشنشانی 3،6،12 و KG 50 (تعداد استفاده شده؛ مشکلات مشاهده شده: کپسول حاوی پودر کلوخه شده، کپسول شارژ نشده و ...) □ پمپ آب؛ مشکلات مشاهده شده (هواگیر شدن، عدم تامین فشار مناسب و ...) □ آژیر؛ مشکلات مشاهده شده (عدم کارکرد کلید فرمان آژیر، ضعیف بودن صدا، روشن نشدن تابلوهای جهت نما (تابلوهای اضطراری) و ...) □ خودروهای آتشنشانی (تعداد استفاده شده؛ مشکلات مشاهده شده: مدت زمان عزیمت به محل و ...) □ دوشها و چشمشوهای ایمنی (محل استقرار، مشکلات مشاهده شده): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - عملکرد نیروی انسانی (مشکلات، نقاط ضعف و قوت) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - بررسی شاخص های عملکردی انجام مانور |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان شاخص |  |  | وضعیت |  |  | توضیحات |  |
|  |  |  |  | خوب | متوسط | ضعیف |  |  |
| 1 | فاصله زمانی به صدا در آمدن آژیر تا روشن کردن پمپ آتشنشانی |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | فاصله زمانی روشن کردن پمپ تا رسیدن اولین قطرات آب به آب پاشها |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | فاصله زمانی روشن کردن پمپ تا رسیدن اولین قطرات آب به سر نازل شیلنگهای اطفاء حریق |  |  |  |  |  | زمان اندازهگیری شده: |  |
| 4 | مدت زمان به کار انداختن کپسولهای اطفاء حریق |  |  |  |  |  | زمان اندازهگیری شده: |  |
| 5 | فاصله زمانی به صدا درآمدن آزیر تا بستن شیر جریان گاز/ مایع در حال سوختن و یا دور کردن ماده سوختنی |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | فاصله زمانی به صدا درآوردن آژیر تا رسیدن خودروهای آتشنشانی |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | نحوه اطلاعرسانی فرضی به آتشنشانی، اورژانس و پلیس راه |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | وضعیت عمومی انجام مانور با در نظر گرفتن کل زمان مهار حادثه فرضی |  |  |  |  |  |  |  |
| - نتایج جلسه نقد و بررسی مانور با حضور اعضای کمیته اضطرای نقاط قوت: نقاط ضعف: پیشنهادات: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام و امضاء مسوول HSE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | نام و امضاء رییس شرکت/ مجتمع/ منطقه عملیاتی: . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |
|  |  | تاریخ : / / |  |  |  |  |  | تاریخ : / / |

# وضعیت اضطراری

وضعيت اضطراري وضعيتي غيرقابل پيش بيني و برنامه ريزي نشده است که مي تواند باعث مرگ و ياصدمات جدي به پرسنل ،مشتريان ياجامعه ، توقف کامل فرآيندها ، عملياتها ، صدمات زيست محيطي وفيزيکي شود. وضعيت اضطراري مي تواند طبيعي وياساخته دست بشر باشد. واکنش نسبت به وضعيت اضطراري فعاليتهايي است که به منظور به حداقل رساندن آثار يک حادثه / بحران و به منظور نجات جان انسانها ، کاهش صدمات جسمي يا روحي و پيشگيري از آسيبهاي آتي انجام مي شوند. طرح واکنش اضطراري مجموعه اعمالي است که ايمني کارفرما وکارکنان را درشرايط اضطراري تضمين مي کند. بعبارت ديگراين طرح شامل: فرآيندآمادگي ،کاهش ريسک، واکنش وعادي سازي وضعيت اضطراري است. طرح واکنش اضطراري مهمترين جزء آمادگي درمقابل وضعيت اضطراري است. اين طرح اعمالي را شرح مي دهد که کارکنان را درشرايط اضطراري ايمن نگهدارد. عناصراصلي يک طرح واکنش اضطراري عبارتنداز:

• روشهاي اجرايي جهت گزارش دهي شرايط اضطراري

• روشهاي اجرايي جهت اطلاع دادن به کارکنان دروضعيت اضطراري (سيستمهاي هشداردهنده)

• روشهاي اجرايي مانور و تخليه

• روشهاي اجرايي شمارش افراد

• وظايف ومسئوليتهاي افراد دراقدامات نجات وپزشکي

• شرح چگونگي آموزش پرسنل

# مقدمه

هرساله شرايط اضطراري باعث وارد آمدن خسارات زيادي به صنايع و مرگ افراد بسياري مي شود. شرايط اضطراري وضعيتي پيش بيني و طراحي نشده اي است که مي تواند منجر به مرگ افراد يا آسيب جدي به کارکنان ، مشتريان يا جامعه و همچنين باعث توقف عمليات کاري و صدمه به محيط شود. اين شرايط مي تواند براي هر کسي ، در هر جايي ودرهر زماني پيش آيد و بايستي به منظور مقابله با اين شرايط و تخليه مکان هاي کاري در هنگام وقوع اين شرايط آمادگي هاي لازم را کسب نمود. بهترين راه حفاظت از کارکنان و محيط هاي کاري انتظار داشتن وقايع غيرمنتظره وايجاد يک طرح واکنش اضطراري خوب مي باشد. چون تعداد کمي ازافراد به هنگام وقوع بحران مي توانند به خوبي و منطقي فکر کنند، بنابراين بسيار مهم است که جهت واکنش در برابر چنين شرايطي آمادگي هاي لازم ايجاد شود. شرايط اضطراري مي تواند طبيعي ويا ساخته دست بشرباشد، از قبيل سيل، طوفان ، حريق ، آزاد شدن گازهاي سمي ، ريخت و پاش مواد شيميايي ، حوادث راديولوژيکي و اغتشاشات مردمي .

فعاليتهايي که به منظور مقابله با يک حادثه يا بحران و به حداقل رساندن آثار آن و به منظور نجات جان انسان ها ، کاهش صدمات جسمي يا روحي و پيشگيري از آسيب هاي آتي انجام مي شوند را واکنش به وضعيت اضطراري مي نامند ومجموعه اعمالي که ايمني کارفرما و کارکنان را در شرايط اضطراري تضمين مي نمايد طرح واکنش اضطراري ناميده مي شود، بعبارت ديگر اين طرح شامل فرايند آمادگي ، کاهش ريسک و عادي سازي وضعيت اضطراري است.

# طرح واکنش اضطراري

به هنگام ايجاد طرح واکنش اضطراري بايد از جنبه هاي مختلف ، شرايط اضطراري بالقوه اي که مي توانند در محيط کار رخ دهند را در نظر گرفت و بررسي نمود. اين طرح بايد مرتبط با ريسک هاي موجود در محيط کار بوده و شامل اطلاعاتي در خصوص تمام منابع بالقوه شرايط اضطراري باشد. ايجاد طرح واکنش اضطراري به اين معناست که ارزيابي خطرات به منظور تعيين اينکه چه خطرات فيزيکي يا شيميايي مي توانند درمحيط کارشرايط اضطراري را بوجود آورند، انجام شده است. حداقل عناصر طرح واکنش اضطراري بايد شامل موارد ذيل باشد :

# روش اجرايي جهت گزارش دهي حوادث و شرايط اضطراري

    - روش اجرايي مانور و تخليه

    - روش هاي اجرايي جهت اطلاع دادن به کارکنان در وضعيت اضطراري ( سيستم هاي هشداردهنده )

    - روش اجرايي شمارش افراد

    - وظايف و مسئوليت هاي افراد در اقدامات نجات و پزشکي

    - روش اجرايي آموزش پرسنل

    - نقشه محيط کارو خروجي هاي ايمن

    - نام افراد ، محل کار ، شماره تلفن محل کار و منزل آنها

    - روش اجرايي براي افرادي که بايد عمليات هاي بحراني را متوقف کنند، تيم آتش نشاني وسايرافراد با وظايف خاص

    - تعيين مکاني به منظور تجمع و شمارش افراد پس از تخليه آنها

# نحوه اطلاع رساني به پرسنل به هنگام وقوع شرايط اضطراري

طرح بايد شامل روشي براي اطلاع رساني به تمام پرسنل ازقبيل کارکنان ناتوان نيزباشد بطوريکه بتوانند کارهاي مورد نياز را انجام دهند ويا وضعيت اضطراري رااعلام کنند .صداي اعلام کننده( alarm ) مي بايست طوري باشد که از صداي زمينه محيط قابل تشخيص باشد. در مکانهايي که ممکن است افرادي باشند که نتوانند آلارم صوتي را بشنوند مي بايست از آلارمهاي ديداري ، ارتعاشي يا حسي استفاده کرد. آلارم مي بايست کاملا واضح بوده و مسئوليت افراد را در مورد تخليه و يا ا نجام هرگونه عملي در شرايط اضطراري مشخص سازد. صداي آن و نحوه پخش شدن آن مي بايست نشان دهنده وضعيت موجود در محل کار باشد. آلارم ها مي بايست نيروهاي کمکي خارج از سازمان ( پليس ، آتش نشاني و ...) را مطلع سازند. در صورت استفاده از چند نوع آلارم مي بايست معنا و مفهوم هر يک به طور کامل براي شنوندگان مشخص باشد .

آلارم ها و سيستم هاي هشدار دهنده مي بايست طوري باشند که کارگران ناشنوا و يا کساني که زباني غير از فارسي دارند را نيز مطلع سازد. آلارم ها و سيستم هاي هشدار دهنده مي بايست به طور منظم چک شوند و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود .

# تخليه اضطراري

منظور از تخليه در شرايط اضطراري تخليه افراد و انتقال منابع ( تجهيزات ، اموال و ... ) به خارج از محل حادثه مي باشد.در دستورالعمل تخليه اضطراري پس از بررسي و ارزيابيهاي لازم موارد زير بايد لحاظ شده باشد:

    - دستورالعمل تخليه اضطراري مي بايست ساده بوده و تخليه کامل افراد از محل حادثه را فراهم سازد .

    - نقشه مسير خروج اضطراري مي بايست کاملا مشخص و واضح بوده ، در دسترس و قابل استفاده باشد، بطوريکه در آن تمامي مسيرهاي خروج اضطراري بوسيله تابلو يا رنگ هايي که در تمام ساعات شبانه روز قابل رؤيت باشد مشخص شود.

    - نحوه بستن اضطراري واحد ، قبل از تخليه محل در آن مشخص باشد .

    - نحوه مطلع کردن کارکنان در آن ذکر شده باشد .

    - نحوه دسترسي به تيم امداد و جستجوي افراد اين تيم در صورت عمل نکردن آلارم مشخص شده باشد.

    - روشنايي اضطراري( ترجيحاً از نوع محلي- Local ) جهت تأمين روشنايي کافي در هنگام تخليه ( در زمان  قطع برق) ، براي راه پله ها و راهروها و تمامي مسيرهاي خروج وجود داشته باشد .

    - طرح روش اجرايي کاربردي جهت حصول اطمينان از اينکه همه پرسنل از محل مسيرهاي خروج اضطراري آگاهي دارند.

    - ارزيابي نحوه تخليه افراد معلول از مسيرهاي خروج اضطراري

    - توجه ويژه به اينکه کارکنان غير فارسي زبان با علائم هشداردهنده و مسيرهاي خروج اضطراري در محيط کارآشنايي دارند.

    - پيش بيني شرايط جوي و حصول اطمينان از اينکه افراد تخليه شده در برابر شرايط جوي و ... محافظت مي شوند .

    - در نظر گرفتن مسئول و يا مسئوليني براي حصول اطمينان از خروج کامل افراد و تجهيزات .

    - شناسايي افراد گم شده .

    - حصول اطمينان از خروج اطلاعات و سوابق مهم .

    - شناسايي تجهيزات و تاسيسات مهمي که مي بايست از محل خارج شوند ( مثل کامپيوتر هاي مرکز )

    - اطفاء حريق

    - تخليه نامناسب مي تواند منجر به سردرگمي ، صدمه وآسيب به تجهيزات شود. در رابطه با تخليه مي بايست قبلاً به کارکنان آموزشهاي ويژه ارائه گردد بطوريکه درهرشرايطي آمادگي تخليه را داشته باشند. همچنين افرادي مشخص درمحل کار بايد مسئول تصميم گيري درباره تخليه ويا قطع عملياتهاي بحراني باشند، تمامي کارکنان بايد قبلاً با تمامي روش هاي اعلام تخليه ( مسئولين و رسانه ها ) آشناباشندو تحت هر شرايطي ايمني وبهداشت افراد درمحيط کاربايد در اولويت قرارگيرد

    - نقش يک هماهنگ کننده وراهنما به هنگام تخليه در وضعيت اضطراري:

      - درتهيه طرح واکنش اضطراري بايد فردي به عنوان هماهنگ کننده ومسئول تخليه انتخاب شود. مهم است که پرسنل اورا بشناسند وبدانند که چه کسي هنگام وضعيت اضطراري تصميم گيري مي کند. هماهنگ کننده بايد در موارد زير مسئوليت داشته باشد:

        - ارزيابي وضعيت جهت تعيين اينکه آيا وضعيت اضطراري موجود نياز به انجام روشهاي اجرايي وضعيت اضطراري دارد ياخير؟

        - سرپرستي تخليه پرسنل

        - سرپرستي سرويسهاي اضطراري درخارج ازمحيط کارازقبيل آتش نشاني وکمکهاي پزشکي

علاوه برهماهنگ کننده نياز به يک راهنماي تخليه نيز وجود داردتابه حرکت افراد ازمحيط خطرناک به محيط ايمن کمک نمايد. معمولابه ازاي هر 20 نفر کارگريک راهنما نياز است . تعداد کافي راهنما بايد درتمام طول
 ساعات کاردرمحيط باشند. افراديکه مسئول انجام روشهاي اجرايي وضعيت اضطراري هستند بايد باچيدمان محيط کار وتمام راههاي فرارآشنا باشند.

# مسيرها ودربهاي خروج اضطراري

هنگام تهيه طرح واکنش اضطراري، مسيرها ودربهاي خروج اضطراري بايدمشخص شده، اطمينان حاصل گرددکه شرايط زير را دارا مي باشند:

    - به وضوح مشخص شده اند

    - داراي عرض کافي جهت تخليه کارکنان مي باشند

    - بدون مانع مي باشند

    - oافرادرادرمعرض خطرات ديگري قرار نمي دهند

    - مسيرها ودربهاي خروج اضطراري رابايد روي نقشه اي مشخص کرده وآن رادرمعرض ديد تمام پرسنل قرار داد.

    - شمارش افراد پس از تخليه

    - شمارش تمام افراد پس ازتخليه بسيار مهم وحياتي است .سردرگمي وعدم برنامه ريزي مي تواند منجر به تاخير در نجات افراد به دام افتاده در ساختمان شودويا منجر به عمليات نجات وجستجوي بي مورد وخطرناک گردد. بمنظور شمارش سريع ودقيق پرسنل بايد موارد زيردرطرح واکنش اضطراري مدنظر قرارگيرند:

      - محلي جهت تجمع افراد پس ازتخليه مشخص گردد

      - پس ازتخليه سرشماري انجام گيرد

      - روشي جهت شمارش افرادي غير از پرسنل از قبيل مشتريان و بازديدکنندگان تدوين شده باشد.

# اقدامات پزشکي در وضعيت اضطراري

چنانچه مراکز پزشکي در مجاورت محل شرکت ويا محل کار وجود دارند بايد قبلاً مطابق با طرحي کاربردي، باآن مراکزهماهنگي هاي لازم را بعمل آورده تا درموارداضطراري قادربه امداد رساني مؤثرباشند. چنانچه بيمارستان وسايرمراکزپزشکي در مجاورت محل کار وجود ندارند ،بايد فرد يا افرادي آموزش ديده  در زمينه کمکهاي اوليه استخدام نمود. اقدامات درماني براي افرادي که به شدت صدمه ديده اند بايد 3تا4 دقيقه بعد از وقوع حادثه شروع شود. افراد فاقد آموزش وصلاحيت هم خود را به خطر مي اندازند وهم کساني را که قصد نجاتشان دارند، به اين دليل ، عمليات نجات بايد فقط توسط افراد آموزش ديده ، صلاحيت دار ومجهز انجام شود.

# نقش پرسنل در طرح واکنش اضطراري

بهترين طرح واکنش اضطراري طرحي است که پرسنل رادرگير کرده باشد، بطوريکه درآن کاري راکه بايد طي وضعيت اضطراري انجام داد مشخص ، وآموزش صحيح پرسنل براي مواجهه باشرايط اضطراري راتضمين نمايد. هنگاميکه پرسنل درطرح درگير شوند ، آنها تشويق مي شوند که پيشنهادهايي رادرباره واکنش نسبت به شرايط اضطراري وخطرات بالقوه ارائه بدهند . بعدازاينکه طرح واکنش اضطراري تدوين شدآن را بايد با پرسنل مرور کرده تامطمئن شد که هرکس وظيفه اش راقبل ، حين وبعداز وضعيت اضطراري بخوبي مي داند. بايد يک نسخه ازاين طرح رادردسترس پرسنل قرار داد ويابه تمام افراديک نسخه ازآن ارائه گردد. چنانچه درمحل کار10 ويا کمتر از 10 نفر پرسنل وجوددارند مي توان طرح وضعيت اضطراري رابه صورت شفاهي به اطلاع آنها رساند. بايد اطمينان يافت که تمامي پرسنل با طرح وضعيت اضطراري آشنا مي باشند.

# نيازمنديهاي طرح واکنش اضطراري درباره مواد خطرناک

تمامي مديران صنايع بايد هميشه آمادگي مقابله با مواد خطر ناک از قبيل مواد قابل اشتعال ، مواد منفجره، مواد سمي ، خورنده ، بيولوژيکي ومواد راديواکتيو راداشته باشند. منبع موادخطرناک ممکن است بيروني باشدازقبيل کارخانه هاي شيميايي مجاورويا ممکن است منبع آلاينده درداخل سازمان باشد. بايد آمادگي مقابله با هر دو مورد وجود داشته باشد. بدون توجه به منبع آلاينده ، اين مواد، کارکنان ومحيط کار راتحت تاثير قرار مي دهند لذا بايد آنها رادرطرح واکنش اضطراري مورد توجه قرارداد. چنانچه از مواد خطرناک استفاده مي شود:

      - بايد ليستي از موادشيميايي که استفاده مي شوند جمع آوري و  MSDS  آنها را تهيه ودردسترس کارکنان قرارداد.

      - ظروف محتوي اين مواد رابايد برچسب گذاري نمود.

      - بايدخطرات آنها را نوشته ودردسترس کارکنان قرارداد.

      - کارگران راآموزش داد تابتوانندخودشان رادربرابرموادخطرناک محافظت نمايند.

      - اگرچه نمي توان ازبسياري بحرانها جلوگيري کرد اما مي توان صدمات وآسيبهاي ناشي ازآنهارامحدودکردوسريعاً به وضعيت عادي برگشت. فعاليتهاي کليدي شامل ارزيابي خطرات ، تهيه طرحي مدون ، آموزش وتمرين ، آزمايش تجهيزات وهمکاري با سازمانهاي مجاور وسازمانهاي مسئول مي باشد.

# آموزش جهت آمادگي و مقابله با شرايط اضطراري

اين آموزشها مي بايست موارد زير را شامل شود :

      - نقش و مسئوليتهاي افراد

      - اطلاعات مربوط به خطرات و بحرانها

      - اقدامات حفاظتي

      - اطلاع رساني در شرايط اضطراري

      - علائم و سيستم هاي هشدار دهنده در شرايط اضطراري

      - واکنش در شرايط اضطراري

      - تخليه ، فرار و سرپناه در شرايط اضطراري

      - محل و نحوه استفاده از تجهيزات اضطراري

      - بستن اضطراري واحد

افرادي که در هنگام وقوع شرايط اضطراري نقش حياتي دارند مي بايست قبلاً مشخص، مسئوليت ها و وظايف آنها روشن بوده و در دوره هاي زماني معين به طور تخصصي آموزش ببينند .

# تمرين و مرور طرح واکنش اضطراري

در دوره هاي زماني معين و تعريف شده طرح واکنش اضطراري بايد بوسيله پرسنل تمرين ومرورشود. اين کار باعث مي شود که آنها آمادگي بهتري داشته باشند. در اين رابطه موارد زير را بايد مدنظر قرارداد:

      - بايد بامنابع خارجي ازقبيل آتش نشاني وپليس در تماس بود.

      - بعد ازهرتمرين ، مديريت وپرسنل بايد اثربخشي تمرين راباهم ارزيابي نمايند، نقاط ضعف وقوت طرح رامشخص وآن رابهبود بخشند.

      - طرح بايد با پرسنل بررسي شود وآموزشهاي ساليانه مورد نياز درطرح مورد توجه قرار گيرند.همچنين بعد از اقدامات آموزشهاي لازم به پرسنل ارائه گردد:

        - تهيه طرح اوليه

        - استخدام نيروي جديد

        - آوردن تجهيزات ، مواديافرآيندهاي جديد به محيط کار بطوريکه برمسيرهاي تخليه تاثير بگذارند

        - تغييردرچيدمان وياطراحي تجهيزات

        - بازنگري روشهاي اجرايي واکنش اضطراري

# ارزيابي طرح واکنش در شرايط اضطراري

طرح واکنش اضطراري مي بايست به طور سالانه مورد مميزي قرار گيرد. علاوه بر مميزي هاي سالانه در مواقع زير مي بايست در طرح واکنش در شرايط اضطراري تغيير و بازنگري ايجاد شود :

      - بعد از تمرينات و مانورهاي آموزشي

      - پس از وقوع هرگونه شرايط اضطراري

      - در هنگام تغيير افراد يا تغيير مسئوليتهايشان

      - · در هنگام تغيير در طراحي ، پروسه يا چيدمان( Lay out ) تجهيزات

      - در هنگام تغيير در روشها و دستورالعملهاي مرتبط

      - اقدامات پاسخگويي و مقابله با وضعيت اضطراري ،  در اين رابطه همواره بايد موارد زير مدنظر قرارگيرد:

        - تغيير محل جوامع تحت تاثير

        - امنيت

        - تامين آب

        - بهسازي محيط

        - اقدامات بهداشتي – درماني و کمکهاي اوليه

        - جستجو و نجات

        - تدارک و تهيه سرپناه اضطراري

        - اطفاء حريق

- HAZARS and Operability Analysis (HAZOP)

- Safety Audit

- Preliminary Hazards Analysis (PHA)

- Failure Modes and  Effects Analysis (FMEA)

- Operational & Support Hazard Analysis (O&SHA)

- Fault Tree Analyses (FTA)

- Event Tree Analyses (ETA)

- Quantitative Risk Analysis (QRA)

- Checklist Analysis

- What-If Analysis

- Material Safety Data Sheet