به منظور محاسبه کانال های ذوزنقه ای مراحل زیر مد نظر است :

- محاسبات هیدرولوژی و تعیین دبی ورودی به هر کانال (که این بخش با نرم افزارهای Arc GIS و Hec HMSانجام شده است)

- جانمایی کانال روی پلان

- تعیین تراز ارتفاعی کانال در کف و بالا،  در شروع کانال و انتهای آن

- محاسبه شیب کانال باتوجه به معیار (کمترین میزان شیب 0.2 % )

S=∆hL=23.82-23.7917.69=1.29%

- تخمین اولیه پارامترهای سطح مقطع کانال و بکارگیری روش try and error به جهت بهینه سازی ظرفیت کانال منطبق بر نزدیکترین عدد به دبی محاسباتی هیدرولوژی

- محاسبه پارامترهای هیدرولیکی : مساحت، محیط تر شده، شعاع هیدرولیکی

- سرعت از معادله مانینگ:

V=1nAR2/3S1/2

- تعین ظرفیت کانال :

Q=V×A

- مقایسه دبی هیدرولوژی و ظرفیت کانال و اطمینان از بزرگتر بودن ظرفیت کانال با در نظرگیری ابعاد بهینه

- تیپ بندی کانال های مختلف و محدود سازی آن ها به یک و یا حداکثر دو تیپ جهت سهولت در اجرا