نام محصول : مانیفولد دو راه استیل مدل M2 سایز 1/2 in نام تجارتی SANGAN مرجع عرضه کننده سنگان صنعت
نام لاتین : Manifold, steel two way, model M2, size 1.2 in, brand SANGAN, distributor SANGAN SANAT
شرح محصول : نیدل ولو (N2)
نیدل ولو (شیر سوزنی)
جنس: استنلس استیل و یا مطابق با درخواست مشتری
سایز اتصال: "1/2 - " 1/4
نوع اتصال: رزوه
فشار کاری: 6000PSI
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : مانیفولد سه راه استیل مدل M3 سایز 1/2 in نام تجارتی SANGAN مرجع عرضه کننده سنگان صنعت
نام لاتین : Manifold, steel three way, model M3, size 1.2 in, brand SANGAN, distributor SANGAN SANAT
شرح محصول : منیفولد 3 راهه (M3A)
جنس: استنلس استیل و یا مطابق با درخواست مشتری
سایز اتصال: "1/2
نوع اتصال: رزوه
فشار کاری: 6000PSI 
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : شیر سوزنی مدل N2-B8 سایز 1/4 in نام تجارتی SANGAN مرجع عرضه کننده سنگان صنعت
نام لاتین : Needle valve, model N2-B8, size 1.4 in, brand SANGAN, distributor SANGAN SANAT
شرح محصول : نیدل ولو (N2)
نیدل ولو (شیر سوزنی)
جنس: استنلس استیل و یا مطابق با درخواست مشتری
سایز اتصال: "1/2 - " 1/4
نوع اتصال: رزوه
فشار کاری: 6000PSI
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : رابط استیل مدل CMC-CFC سایز 1/8 in نام تجارتی SANGAN مرجع عرضه کننده سنگان صنعت
نام لاتین : Link, steel, model CMC-CFC, size 1.8 in, brand SANGAN, distributor SANGAN SANAT
شرح محصول : اتصالات مستقیم
جنس: استنلس استیل - برنجی
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : -
نام لاتین : -
شرح محصول : 

دماسنج گازی (TG18 DISTANCE)
قطر صفحه دماسنج160-100-80-63-250  میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل
جنس اتصالات: استنلس استیل
جنس دنباله دماسنج: استنلس استیل
کلاس دقت:1% FULL SCALE
سایز اتصال:1/2” NPT-M 
قطر پایه: 6-8-10-12 میلیمتر
طول لوله مویین (Capillary) بر اساس سفارش مشتری
نوع شیشه: ایمنی (Safety  Glass )
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : دماسنج استیل صنعتی مدل TE18 A طول 100 mm نام تجارتی SANGAN مرجع عرضه کننده سنگان صنعت
نام لاتین : Thermometer, steel, industrial, model TE18 A, length 100 mm, brand SANGAN, distributor SANGAN SANAT
شرح محصول : دماسنج بی متال bimetal temperature gauge
قطر صفحه دماسنج160-100-80-63  میلیمتر
جنس بدنه: استنلس استیل
جنس اتصالات: استنلس استیل
جنس دنباله دماسنج: استنلس استیل
کلاس دقت:1% FULL SCALE
سایز اتصال:1/2” NPT-M 
قطر پایه: 6-8-10-12 میلیمتر
نوع شیشه: ایمنی (Safety  Glass )
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : فشارسنج تمام استیل صنعتی مدل PG18 A طول 100 mm نام تجارتی SANGAN مرجع عرضه کننده سنگان صنعت
نام لاتین : Pressure gauge, full steel, industrial, model PG18 A, length 100 mm, brand SANGAN, distributor SANGAN SANAT
شرح محصول : فشار سنج (گیج فشار) صنعتی - تمام استیل- بوردون تیوب
شرح کارشناس : -
----------